S404宿城至皖苏界改建工程项目一标段
水土保持监测总结报告

建设单位：宿州交通投资集团有限公司
监测单位：宿州骏峰水利咨询有限公司
2020年8月
S404宿城至皖苏界改建工程项目一标段
水土保持监测总结报告

建设单位：宿州交通投资集团有限公司
监测单位：宿州骏峰水利咨询有限公司
2020年8月
S404宿城至皖苏界改建工程项目一标段
水土保持监测总结报告
责任页

（宿州骏峰水利咨询有限公司）

批准、审核：陆忠信（总经理）
项目负责：黄  芳（工程师）                   
报告编写：黄  芳（工程师）（参编章节1、3、4）
          许小兵（工程师）（参编章节2、7）
          张  强（助工）  （参编章节5、6）
目  录
- 1 -前言


- 8 -1建设项目及水土保持工作概况


- 8 -1.1建设项目概况


- 38 -1.2水土保持工作情况


- 40 -1.3监测工作实施情况


- 48 -2监测内容与方法


- 48 -2.1扰动土地情况


- 49 -2.2工程土石方量


- 52 -2.3取料、弃渣


- 54 -2.4工程拆迁及移民安置


- 54 -2.5水土保持措施


- 59 -2.6水土流失情况


- 60 -3重点部位水土流失动态监测


- 60 -3.1防治责任范围监测


- 63 -3.2取土（石）监测结果


- 64 -3.3弃土弃渣监测结果


- 64 -3.4土石方流向情况监测结果


- 68 -4水土流失防治措施监测结果


- 68 -4.1工程措施监测结果


- 76 -4.2植物措施监测结果


- 86 -4.3临时防治措施监测结果


- 89 -4.4水土保持措施防治效果


- 92 -5土壤流失情况监测


- 92 -5.1水土流失面积


- 93 -5.2水土流失量


- 98 -5.3取料、弃渣潜在土壤流失量


- 98 -5.4水土流失危害


- 100 -6水土流失防治效果监测结果


- 100 -6.1扰动土地整治率


- 100 -6.2水土流失总治理度


- 101 -6.3土壤流失控制比


- 102 -6.4拦渣率与弃渣利用情况


- 102 -6.5林草植被恢复率


- 102 -6.6林草覆盖率


- 102 -6.7防治指标监测评价


- 104 -7结论


- 104 -7.1水土流失动态变化


- 105 -7.2水土保持措施评价


- 105 -7.3存在问题及建议


- 105 -7.4综合结论




附图1工程总平面布置图；

附图2水土保持监测点位置图；

附图3水土流失防治责任范围水土保持措施布局图。

附件：生产建设项目水土保持监测季度报告表。

前言
S404宿城至皖苏界改建工程项目一标段桩号范围-K0+240～K25+000，全长25.24km，起点位于宿州市埇桥区人民路濉河南岸，路线经人民路北延线连接至现有X038，沿线有X038向北上跨符夹铁路，经王楼、张楼、清水、尖山等村庄至五柳风景区南侧。其中起点（濉河南岸）至小黄山南侧（-K0+240～K3+132）约3.372km采用双向八车道城市主干路标准，设计速度60km/h，路基宽度66米；K3+132～K25+000段采用双向六车道一级路标准，设计速度80km/h，路基宽度47m。主要施工项目有路基土石方工程、涵洞及防护排水工程、桥梁工程以及交通安全设施、连接线等附属工程。

工程由路基工程区、桥涵工程区、取（弃）土（渣）场区、施工营地区以及施工道路区等五个分区组成。

一标段工程总占地面积150.78hm2，土方开挖184.33万m3，回填255.23万m3。工程于2017年5月正式开工建设，2019年12月主体工程竣工通车，总投资为22.83亿元，施工总工期32个月（含施工准备期3个月）。

项目区属暖温带季风气候，历年平均气温14.7℃，全年≥10℃积温为4653℃，多年平均降水量840mm，10年一遇最大24h降雨量176mm，多年平均蒸发量为1060mm，多年平均风速2.3m/s，全年主导风向为东北偏东风，最大冻土深度15cm，年均无霜期210d。项目区土壤类型主要为潮土、砂姜黑土。项目区植被类型为暖温带落叶阔叶林，现状林草覆盖率17.9%。项目区属于北方土石山区，土壤侵蚀以微度水力侵蚀为主，容许土壤流失量为200t/（km2·a）。原地貌土壤侵蚀模数为180t/(km2·a)。项目区不在国家级和安徽省政府公告的“三区”划分范围之内。
本项目水土流失防治责任范围面积合计为150.78hm2，水土流失防治分区分为路基工程区、桥涵工程区、取（弃）土（渣）场区、施工营地区以及施工道路区等五个防治分区。

根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《开发建设水土保持设施验收管理办法》等法律法规的规定，S404宿城至皖苏界改建工程项目2017年7月委托安徽省水土保持监测总站开展该项目一标段工程（-K0+240～K25+000）的水土保持监测工作。安徽省水土保持监测总站于2017年7月成立了水土保持监测项目组，明确水土保持监测技术路线和监测要求，在建设单位、施工单位以及监理单位的配合下，分步骤开展水土保持监测工作。对工程建设引起的水土流失现状、造成的危害、以及各项水土保持措施的防治效果进行实地监测和调查监测，编写了水土保持监测季度报表8份。2019年7月，因安徽省水土保持监测总站转为参公管理单位，不再开展技术咨询服务工作，经双方协商，解除了水土保持监测合同。为保证水保监测工作的连续性，业主另行委托了宿州骏峰水利咨询有限公司在建设后期和恢复期继续开展水土保持监测工作。宿州骏峰水利咨询有限公司按照监测实施方案中的监测技术路线和要求，采用实地测量、调查、巡查、查阅施工资料等监测方法，对工程建设引起的地面扰动情况、水土流失情况、水保设施建设和运行情况进行了全程监测。

水土保持监测项目组在全面收集和掌握相关技术资料的基础上，对该项目工程位置、工程内容、项目区及周边地区地貌、植被、水土流失及水土保持现状情况进行了详细调查，拍摄了相关照片，并与工程管理及施工人员进行了多次交流，了解工程施工情况，并在重要工程位置设立了调查监测点，按照规范和要求完成了S404宿城至皖苏界改建工程项目一标段工程的水土保持监测工作。通过现场监测和对大量调查数据的整理分析， 2020年7月下旬编制完成了《S404宿城至皖苏界改建工程项目一标段工程水土保持监测总结报告》。

主要监测成果如下：

1、项目防治责任范围面积150.78hm2，建设期内共扰动土地面积150.78hm2，开挖土方量184.33万m3，回填土方量255.23万m3，借方70.90万m3，无弃方。
2、试运行期项目区平均土壤侵蚀模数为180t/(km2·a)，低于项目区水土流失容许值。

3、在主体工程建设的同时，防治责任范围各项水土保持措施也得到有效落实。
项目实施的水土保持措施统计如下：

1、路基工程区
（1）工程措施：表土剥离、土地整治、雨污水管、雨水井与护坡等。

表土剥离：在“三通一平”初期实施，土方41.5万m3。
土地整治：土地整治面积38.66hm2。
服务区雨水井、雨水口：雨污水管长度3000m，雨水井12个、雨水口28个，浆砌石护坡1158m3。

表土回覆：绿化回覆表土41.5万m3。

（2）植物措施：道路两侧栽植行道树及绿篱，中间隔离带乔、灌、草结合的绿化。

路基工程区实施的植物措施乔木共32861株，树种有银杏、雪松、黄山栾树、高干女贞、法国梧桐、楸树、榔榆、朴树、柿树、国槐等。灌木：主要布置于草坪中，以球状造型为主，共栽植灌木1772252株，树种有红叶石楠、红花继木、小龙柏、金森女贞、八角金盘、兰花三七、南天竹、棠梨、迎春等。草皮：77037m2。

（3）临时措施：路基工程区水土保持临时措施有彩钢板隔离、土质边沟、沉砂池、密目网遮盖、彩条布和袋装土等。主要包括土质边沟33049m，土方开挖4200m3，沉砂池60座，彩钢板隔离20km，彩条布6000m2，密目网30000m2等。

2、桥涵工程区
（1）工程措施：在“三通一平”初期，桥涵工程区实施了表土剥离、土地整治及桥头护坡等水保措施。

表土剥离：剥离表土0.15万m3。
土地整治：土地整治面积0.20hm2。
护坡：M7.5浆砌片石736m3，M7.5浆砌片石锥坡护脚464m3。

（2）临时措施：桥涵工程区施工临时堆土彩条布遮盖1200m2，袋装土300m3，围堰拆除4500m3，泥浆沉淀池4个。

3、取弃土场区
（1）工程措施：取弃土场区实施了表土剥离、土地整治、临时排水沟工程等水保措施。

表土剥离：剥离表土0.47万m3。
土地整治：在“三通一平”期间，取弃土场区进行了平整，土地整治面积2.36hm2。
临时排水沟：排水沟长度2200m，土方开挖0.16万m3。

（2）植物措施：取弃土场区回填坑地进行植树、播撒草籽绿化，播撒狗牙根草籽30kg，侧柏1800株。

（3）临时措施：取弃土场区播撒草籽40kg。

4、施工营地区
（1）工程措施：在“三通一平”初期，施工营地区实施了表土剥离、土地整治等水保措施。
表土剥离：剥离表土2.49万m3。
土地整治：在“三通一平”期间，输煤栈桥区进行了平整，土地整治面积3.6hm2。

（2）临时措施：施工营地区临时措施有排水沟、沉淀池、浆砌砖围墙等。

实施临时排水沟2000m，临时围墙1200m。

5、施工道路区
（1）工程措施：在“三通一平”初期，施工道路区实施了表土剥离、土地整治等水保。
表土剥离：剥离表土0.22万m3。
土地整治：土地整治面积0.85hm2。

（2）临时措施：施工道路区实施的水土保持临时措施有：临时排水沟5000m，土方开挖650m3。

经对监测资料整理分析计算，建设项目防治责任范围内扰动土地治理率98%，水土流失总治理度95%，土壤流失控制比1.1，拦渣率98%，植被恢复率97%，林草覆盖率24%，各项指标均满足《S404宿城至皖苏界改建工程水土保持方案报告书（报批稿）》设定的防治目标，优于《开发建设项目水土流失防治标准GB50434-2008》建设类项目二级标准。

在开展水土保持监测和报告书编制过程中，得到了宿州市水利局、宿州交通投资集团有限公司、宿州市中铁建项目建设管理有限公司、安徽省公路工程建设监理有限责任公司、安徽水利开发股份有限公司等相关单位的大力支持和热心帮助，在此一并致以衷心感谢！
水土保持监测特性表
	主体工程主要技术指标

	项目名称
	S404宿城至皖苏界改建工程项目一标段工程

	建设地点
	宿州市埇桥区符离镇、夹沟镇

	建设单位
	宿州交通投资集团有限公司

	建设规模
	S404宿城至皖苏界改建工程项目一标段桩号范围-K0+240～K25+000，全长25.24km

	所属流域
	淮河
	工程

总投资
	22.83亿元
	工程总

施工期
	32个月

	水土保持监测指标

	监测单位
	宿州骏峰水利咨询

有限公司
	联系人及电话
	陆忠信/18005571637

	自然地理类型
	淮北平原区、暖温带半湿润季风气候区
	防治标准
	建设类二级标准

	监测内容
	监测指标
	监测方法（设施）
	监测指标
	监测方法（设施）

	
	1.水土流失状况监测
	实地监测、数据分析
	2.防治责任范围监测
	实地监测、调查监测

	
	3.水土保持措施监测
	实地监测
	4.防治措施效果监测
	实地监测、调查监测

	
	5.水土流失危害监测
	调查监测
	水土流失背景值
	200t/km2/a

	方案设计防治责任范围
	175.48hm2
	容许土壤流失量
	200t/km2/a

	水土保持投资（设计）
	14792.31万元
	水土流失目标值
	200t/km2/a

	防治措施
	防治分区
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	
	路基工程区
	表土剥离41.5万m3。土地整治面积38.66hm2。雨水管长度3000m，雨水检查井12座，雨水口28个、浆砌石护坡1158m3。

表土回覆：绿化回覆表土41.5万m3。


	乔木：共32861株，树种有银杏、雪松、黄山栾树、高干女贞、法国梧桐、楸树、榔榆、朴树、柿树、国槐等。灌木：主要布置于草坪中，以球状造型为主，共栽植灌木1472252株，树种有红叶石楠、红花继木、小龙柏、金森女贞、八角金盘、兰花三七、南天竹、棠梨、迎春等。草皮：77037m2。


	土质边沟33049m，土方开挖4200m3，沉砂池60座，彩钢板隔离20km，彩条布6000m2，密目网30000m2等。

	
	桥涵工程区
	表土剥离：剥离表土0.15万m3。土地整治：土地整治面积0.20hm2。桥头护坡：M7.5浆砌片石736m3，M7.5浆砌片石锥坡护脚464m3。
	
	彩条布遮盖1200m2，袋装土300m3，围堰拆除4500m3，泥浆沉淀池4个。

	
	取弃土场区
	剥离表土0.47万m3。土地整治面积2.36hm2。临时排水沟：排水沟长度2200m，土方开挖0.16万m3。
	播撒狗牙根草籽30kg，侧柏1800株。


	取弃土场区播撒草籽40kg。

	
	施工营地区
	剥离表土2.49万m3。土地整治面积3.6hm2。
	
	临时排水沟2000m，围墙1200m。

	
	施工道路区
	剥离表土0.22万m3。土地整治面积0.85hm2。
	
	临时排水沟5000m，土方开挖650m3。

	水土保持监测指标

	监测结论
	防治效果
	分类指标
	目标值（%）
	达到值（%）
	实际监测数量

	
	
	扰动土地

整治率
	95
	98
	防治措施面积
	52.9hm2
	永久建筑物及硬化面积
	90.54hm2
	扰动土地总面积
	146.32

hm2

	
	
	水土流失

总治理度
	87
	95
	防治责任

范围面积
	150.26hm2
	水土流失

总面积
	150.26hm2

	
	
	土壤流失

控制比
	1.0
	1.1
	工程措施

面积
	16.35hm2
	容许土壤

流失量
	200t/km2/a

	
	
	林草覆盖率
	22
	24
	植物措施面积
	36.55hm2
	监测土壤

流失情况
	180t/km2/a

	
	
	林草植被

恢复率
	97
	97
	可恢复林草

植被面积
	37.63hm2
	林草类

植被面积
	36.55hm2

	
	
	拦渣率
	95
	98.0
	实际拦挡

弃渣量
	15.6万m3
	总弃渣量
	15.6m3

	
	水土保持治理

达标评价
	宿州市S404宿城至皖苏界改建工程项目一标段水土保持各项综合措施防护基本实现预期效果，符合有关规范的规定，满足水土保持要求。

	
	总体结论　
	本工程贯彻执行水土保持“三同时”制度，通过有效的管理手段，水土保持措施落实到位，施工质量符合要求。各监测分区按照水土保持要求，实行了工程措施、植物措施、临时措施相结合，有效地减轻了水土流失，改善了环境，起到了良好的水土保持效果。

	主要建议
	（1）路基工程区植物措施实施时间较晚，建议加强苗木、草皮等植物措施后期管护。

（2）主体工程施工过程中，临时措施存在落实不到位现象，建议建设单位以后遇类似工程，加强临时措施工作。




1建设项目及水土保持工作概况
1.1建设项目概况
1.1.1项目基本情况
项目名称：S404宿城至皖苏界改建工程项目一标段工程。

建设单位：宿州交通投资集团有限公司。

建设性质：新建。

建设地点：安徽省宿州市符离镇、夹沟镇。

建设规模：一标段桩号范围-K0+240～K25+000，全长25.24km。

工程占地：工程总占地面积150.78hm2，其中路基工程区占地128.90hm2、桥涵工程区1.66hm2、取弃土场区8.70hm2、施工营地区10.47hm2、施工道路区1.05hm2。

土石方量：工程总挖方184.33万m3，总填方255.23万m3，借方70.90万m3，无弃方。

工程投资：工程总投资22.83亿元，其中土建投资16.20亿元。
施工时间：2017年5月开工建设，2019年12月完工，施工工期32个月。

宿州市S404宿城至皖苏界改建工程项目一标段工程基本组成见表1.1，主要技术指标见表1.2。

施工单位：宿州市中铁建项目建设管理有限公司。
监理单位：安徽省公路工程建设监理有限责任公司。

绿化工程：安徽水利开发股份有限公司负责项目整体绿化。

[image: image1.jpg]



图1.1-1   项目地理位置示意图
表1.1-1  宿州市S404宿城至皖苏界改建工程项目一标段工程基本组成表
	一、项目的基本情况

	1
	项目名称
	S404宿城至皖苏界改建工程项目一标段工程

	2
	建设地点
	安徽省宿州市符离镇、夹沟镇

	3
	建设单位
	宿州交通投资集团有限公司

	4
	工程性质
	新建工程
	5
	建设期
	
	32个月

	6
	建设规模
	一标段桩号范围-K0+240～K25+000，全长25.24km
	7
	设计速度
	60km/h

80km/h

	12
	总投资
	22.83亿元
	13
	土建投资
	
	16.20亿元

	14
	建设内容
	路基土石方、涵洞及防护排水、桥梁工程、交通安全设施、连接线等附属工程。



	15
	建设时间
	2017年5月开工，2019年12月底建成通车

	二、项目组成及主要技术指标

	项目组成
	占地面积（hm2）
	主要技术指标

	
	合计
	永久

占地
	临时

占地
	主要工程名称
	
	面积（hm2）

	路基工程区
	128.90
	128.90
	
	
	
	

	桥涵工程区
	1.66
	1.66
	
	
	

	取弃土场区
	8.70
	8.70
	
	
	

	施工营地区
	10.47
	
	10.47
	
	
	

	施工道路区
	1.05
	
	1.05
	
	
	

	合计
	150.78
	139.26
	11.52
	
	
	

	三、项目主设土石方工程量（万m3）

	工程分区
	方案设计（万m3）

	
	挖方
	填方
	调入
	调出
	借方
	弃方

	
	
	
	数量
	数量
	数量
	数量

	-K0+240～K4+065
	23.50
	38.20
	
	
	70.90
	

	K4+065～K7+000
	22.00
	33.10
	
	
	
	

	K7+000～K14+000
	53.60
	71.20
	
	
	
	

	K14+000～K21+000
	52.2
	69.30
	
	
	
	

	K21+000～K25+000
	26.20
	36.60
	
	
	
	

	合计
	177.50
	248.40
	
	
	70.90
	


1.1.2工程总体规划
（1）路基工程区

路基工程区主要包括路基工程、路面工程、交叉工程、配套服务区四部分。
a）路基工程

本项目位于宿州市北部，属淮北平原区。本工程路线现状地势较平坦。以1985国家高程为基准,大部分路段现状标高在28m～64m之间。路基填筑高度一般为1.0～1.5m左右设计标高多在29m～66m之间。

1）路基横断面

本项目采用一级公路标准，一般路段设计速度80km/h，城市路段设计速度

60km/h路I级荷载设计洪水频率1/100道路分幅如下。

K0+000～K4+065段（符离规划区二类居住用地北边界以南）：采用双向八车道城市道路标准设计速度60km/h路基宽度66m。断面布置为：4m(人行道)+5m（非机动车道）+4.5m(绿化带)+15.5m(机动车道)+8m（中分带）+15.5m(机动车道)+4.5m(绿化带)+5m（非机动车道）+4m(人行道)=66m。

穿越城镇段主要经过符离规划区，全部为新建路段。区内地势平坦，占地类型主要为耕地，平均填高0.5m～1m。推荐线路与符离规划对接后，走向基本符合规划道路走向，对规划区影响较小。

K4+065～K46+823段（符离规划区二类居住用地北边界以北）：

采用双向六车道一级路标准，设计速度80km/h路基宽度47m路面宽31.0m，具体分幅为：2.0m（土路肩）+3.75m（硬路肩）+3×3.75m（行车道）+0.5m（路缘带）+12.0m（中央分隔带）+0.5m（路缘带）+3×3.75m（行车道）+3.75m（硬路肩）+2.0m（土路肩）=47m。一级道路段主要占用耕地及交通运输用地，平均填高1.5m。其中K6+600～K12+000，K18+500～K20+000，共计6.9km主要按照现有水泥路、土路走向建设，其余路段为新建。

2）路基边坡及防护

考虑到沿线地区地势起伏不大，为了使路堤与周边环境自然过渡，并避免路堤边坡积水和风蚀，降低养护工作量和营运费用，提高行车安全，本项目部分路段采用缓边坡的填方路基方式通过，局部路段采用缓边坡路堑方式通过。填方段路堤：本项目填方路段长度约41.5715km（不含800m下穿符夹铁路及696.5m桥梁），路基填方边坡坡度是根据路基填料种类、地形条件和基底工程地质条件确定，填方路段一级边坡坡率采用1:1.5，坡脚设置1m宽护坡道，护坡道保证向外4%的横坡，护坡道外侧设置梯形排水沟。挖方段路堑：本项目挖方路段长度约3.755km，主要分布于黄山段，尖山段，老山口段大荆山段。土质挖方段一级边坡坡率取1:1，二级边坡边坡1:1.25，按8m一级放坡；岩质边坡坡率一级边坡坡率1:1，二级边坡坡率1:,1，三级边坡坡率1:1.25，按10m一级放坡，坡脚设置2m宽的碎落台，路堑边坡平台宽2m。开挖方就近放于路基范围内，尽量利用于路基填筑。考虑到边坡应该与周边地形相顺接，使公路尽可能融入自然环境，路堑边坡坡顶采用贴切自然的圆弧线过渡。

表1.1-2  挖方段主要指标表
	序号
	桩号范围
	挖方段名称
	现状最高点

标高（m）
	设计最高

点标高（m）
	挖方量

（万m3）
	利用方量

（m2）

	1
	K2+245～K4+300
	黄山段
	100.00
	70.00
	45.88
	42.67

	2
	K18+600～K18+980
	尖山段
	92.00
	72.97
	21.88
	19.33


路基防护：路基防护设计以安全、经济、环保、美观为原则，在满足防护功能的前提下，重点突出与皖北平原大景观相协调的设计。本项目的路基防护有喷播植草、三维网植草、锚杆框架梁以及M7.5浆砌片石等形式。一般采取以下原则：

①路基边坡高小于3m，采用喷播植草防护；

②路基边坡高度在3～6m，采用三维网植草防护；

③路基边坡高度6～10m，采用M7.5浆砌片石衬砌拱植草防护；

④挖方高度大于10m,采用锚杆框架梁防护；

⑤水塘、河流、浸水路基和桥头路基10m范围路基边坡采用M7.5浆砌片石护坡防护。

3）路基路面排水

路基排水：K0+000～K4+065城市路段全线采用城市断面排水，通过设置雨污水收集系统，包括设置集水井，排水暗管等方式排入城市管网。

K4+065～K46+823一级公路段稳定土质边坡路堑、零填（填土高度小于0.6m）路基采用浅碟形边沟；填土高度大于0.6m时设置梯形排水沟。路面排水：一般路段路面水利用路拱横坡漫流及纵坡将路面水排入路基边沟；对于超高路段路面排水，拟采用中央分隔带开口结合拦水带汇集路面水，并通过边坡急流槽将水排入路基边沟或排水沟。对当地灌排渠系的影响：路基路面排水应综合安排，自成体系，尽可能做到不干扰当地排涝及灌溉设施。根据沿线地形、沟渠分布，通过排、引、截等方式，将路基路面水和流向路基的水引入附近的冲沟、河谷及排水沟渠中；对于地形平坦，大段落无天然沟谷等出水口的路段，采用排水沟，使流入的水下渗和蒸发。本工程沿线设置的涵洞及路基排水系统，与现状水系顺接，基本能维持水系原有的走向，不会对当地的灌排渠系造成较大的影响。

4）沿线设施

为保证行车与行人的安全，充分发挥拟建公路的作用和功能，本项目设置较为完善的“交通标志、标线、护栏、轮廓标、防眩设施、桥梁防护网、里程碑、百米桩、公路界碑”等设施。

b）路面工程

路面设计根据本项目所经地区的自然区划及沿线的土质、地质、材料、交通量、实践经验及施工养护条件等情况进行分析计算，确定结构类型和结构层厚度。本项目路面工程145.02hm2，采用沥青混凝土路面。

c）交叉工程

1)平面交叉

本项目根据现状及规划路网、地形、经济和环境因素，结合实际需要，共设平面交叉257处，其中A类平交7处（与一、二级公路平交）、B类平交13处（与三级公路平交）、C类平交64处（与四级公路平交）、D类平交173处（与等外公路平交）。本项目一般填高1.0~1.5m，设计标高一般较现状道路高0.5～1m。因此，需要对平交道路区域进行填方垫高约1m。平交道路平均宽约6m，垫高段总长约2800m，预计需填方1.68万m3，土方纳入路基工程区统一调配。

2）下穿铁路箱涵

本项目在K5+597设箱涵处下穿铁路，总长为880m，起点桩号为K5+157，终点桩号为K6+037，通道宽32m（双孔，一孔16m），占地面积2.82hm2，共开挖约33.14万m3，其中约31.82万m3挖方直接堆放于箱涵两端路基占地范围内，用于项目路基填筑。下穿铁轨处道路净空控制为5.5m，净空顶距轨面控制为2.0m。箱涵起点处设计高程为29.55m，地面高程为31.51；终点处设计高程为28.67，地面高程为30.24。

3）防洪通道

道路跨域萧濉新河处建设萧濉新河大桥，与现状萧濉新河堤防平交。由于桥梁建设需在堤顶填土高约4-4.5m，阻断了堤顶道路，因此根据防洪需要在左右岸大堤外侧增设防洪通道各1座。防洪通道下穿主线，采用钢筋混凝土箱涵，宽7m高5m。通道两端与现有堤顶道路顺接，需新建连接道路约40m。占地约0.03hm2，填方约0.1万m3，占地与土方计入路基工程区一并考虑。

d）配套服务区

本项目在终点位置及徐州交界位置平地即K45+000处设置一处收费站和治超站，占地共2.27hm2。设置一处服务区，位于K17+000，占地5.67hm2，养护工区2处,分别位于K14+000及K35+000各占地1.53hm2。各配套服务区均选择靠近道路的周边平地位置，就近建设，在满足交通需求的同时尽量减少对周边环境的影响。服务区设计高程一般较现状高程高0.3～0.5m，估算填方1.14万m3，土方平衡纳入路基工程区一同考虑。

(2)桥涵工程区

1）桥梁

本项目桥涵设计车辆荷载采用公路-I级，设计洪水频率：1/100。本项目共设置桥梁696.5m/14座。

大桥：项目设187.5m萧濉新河大桥1座。

萧濉新河大桥：项目穿越的河流主要为萧濉新河（通航等级为Ⅵ级，双孔单向通航，净高6.0m，净宽25.0m）。项目拟在K0+150处跨越萧濉新河，此处萧濉新河河口宽107m，底口宽75m，河道边坡坡率1:3，堤坝顶宽6m，顶面高程31.5m。河滩地每边宽10m。拟建6×30m萧濉新河大桥跨越河流，大桥起点桩号为K0+056.25，终点桩号为K0+243.75，全长187.5m，中心桩号为K0+150，中心高程为34.16m，上部结构为钢筋混凝土T梁，桥台设桩基。桥梁具体情况见表3-3。

表1.1-3  特大桥、大桥一览表
	序号
	中心桩号
	河名及桥名
	孔数及孔径
（孔×m）
	桥梁长度
（m）
	桥梁宽度
（m）
	桥梁面
积（m2）
	上部结构类型

	1
	K0+150
	萧濉新河大桥
	6×30
	187.5
	66
	12375
	钢筋混凝土箱梁


中小桥：沿线中小桥的设置主要考虑跨小河沟、水渠，为了施工方便和节省投资，有利于集中预制，分段安装，上部结构均采用标准跨径的T梁，下部结构桥墩采用柱式墩，桥台采用肋板台或柱式桥台，墩台采用桩基础。全线共设置中小桥13座共509m。

2）涵洞

涵洞主要功能为排水、排涝和灌溉。灌排体系基本能维持原有的走向，不会对当地的灌排渠系造成较大的影响。拆除重建涵洞均为标准孔径的圆管涵及盖板涵，为了方便后期养护，新建涵洞最小孔径采用1.25米。盖板涵最小尺寸为2.0×2.0m。老涵接长采用原有形式加长。项目沿线共设涵洞164道，其中钢筋混凝土圆管涵94道，盖板涵70道。

（3）取（弃）土（渣）场区

本项目地形较为平坦，多采用填方路基形式，填方多于挖方。主体设计对线路设计高程进行了优化降低，全线平均填挖高度1.5m，平均每公里土石方达8.20万m3。填方路段用土应通过纵向调配，在公路两侧设取土坑集中取土，并对取土坑作必要的排水、防护和绿化等措施，减少公路建设对环境产生的负面影响，减少水土流失。通过与建设单位及主设单位沟通，在综合考虑规划、运距、可行性等多方面因素后，本工程采用取弃结合的方式，共设集中取（弃）土（渣）场6个。本项目周边土地以耕地为主，土壤主要为潮土，呈硬塑～半坚硬状，满足路基填筑要求。除2号取土场选用项目选线左侧的岗地外，其他取土场均为耕地，地势平坦。

取土前，应先对取土场表土进行剥离，堆放于取土区一角，采取临时防护措施；取土时应分块分段取土，并注意控制扰动范围；取土区分块取土结束后，将路基施工弃土填筑至该地块取土坑至周边基本持平，其上回覆表土，征地复耕；后续地块取土后无法恢复的取土坑部分，则可以根据当地土地利用规划，作为鱼塘，发展养殖业。项目2号取土场为岗地，较周边地形稍高。岗地取土场地形中间高，四周低，顶部相对周边高5m，坡度约1/20。取土时应根据计算，控制扰动范围，场地取平后，回覆表土复耕。

取土场位置一般选择在用土路段中部，运距控制在3～5KM以内。为满足施工需要，需新建通往主线施工道路约1200m，利用现有道路约3km。

表1.1-4  取（弃）土（渣）场基本情况表
	序号
	上路
桩号
	取土场距离（m）
	用土段桩号
	相对位置
	可提供数量（万m3）
	计划使用量（万m3）
	占地（hm2）
	取土深度（m）
	地貌
	弃渣回填量（万m3）

	1#
	K12+100
	300
	K7+000～K14+000
	右侧
	30
	27.95
	5.8
	4.5～5.5
	耕地
	14.12

	2#
	K17+400
	200
	K14+000~K21+000
	左侧
	25
	22.01
	4.3
	5.0～5.5
	岗地
	6.37

	3#
	K23+800
	300
	K21+000~K27+600
	右侧
	50
	48.68
	9.5
	4.5～5.5
	耕地
	3.61

	合计
	　
	　
	　
	105
	98.64
	19.6
	0
	　
	24.1


（4）施工营地区

本工程施工人员生活场地租用附近房屋，施工营地主要为施工生产用地，包括预制场用地、沥青拌合站用地、材料站用地等。

主体设计根据项目实际情况，在满足项目需要的同时，本着节约用地的原则，优化设计施工营地共计8处，具体介绍如下：

设置桥梁预制场用地计4处，其中萧濉新河大桥周边1处，占地约1.0hm2，其他中小桥梁考虑运距及综合使用，共设置3处，占地约1.5hm2。

项目沿线需设置沥青拌合站用地及材料站用地，主要用于沥青路面、水稳基层等筑路材料拌合。根据同类型工程经验及本项目规模等综合因素考虑，设置场地共计3个，占地约3.0hm2。

下穿符夹铁路通道需在通道一侧设置一处施工场地，用于混凝土拌合、材料堆放等使用。占地面积约1.0hm2。

综上，项目共设置施工营地8处，临时占地面积6.5hm2。根据项目周边地形及土地利用现状，以上预制场地、拌合场地等施工用地均选用靠近桥梁和道路选线周边的地势平坦的耕地。施工前，应剥离表层耕植土，并集中堆放于场地一角，采取临时防护措施。场地硬化后，应在周边设置临时排水沉沙措施并顺接周边水系。施工结束后拆除地表硬化层，就近弃至取弃土渣场区。施工迹地回覆表土复耕。

1.1.3项目区概况
一、项目区自然概况

1、气象

宿州市地处安徽省最北部，位于黄淮平原南端，属北温带半湿润季风气候，是南北冷暖空气交汇的过渡地带，季风气候明显。根据宿州市气象站1971～2013年统计资料，项目区多年均气温14.7℃，历年最高气温40.3℃,历年最低气温-23.2℃，全年≥10℃积温为4653℃以上，多年平均降水量840mm，10年一遇24小时最大降雨量176mm，20年一遇24小时最大降雨量196mm，降水量多集中在6～9月，占全年的75%。多年平均风速2.36/s，历年最大风速18m/s，全年主导风向为东北偏东风；历年各月相对湿度71%；平均日照时数2300～2500h；多年平均蒸发量为1060mm，土壤最大冻结深度15cm，年均无霜期210d。

2、水文

项目区地处淮北平原东部，地势西北高，东南低，平原地区，海拔高度一般在23～26米之间，低山残丘地区一般标高150～300米。主要河流有奎河、萧濉新河、沱河、浍河等，水系支流繁多，自西北流向东南内入淮河或直入洪泽湖。

本项目主要跨越的河流为萧濉新河，发源于砀山县东卞楼，河道全长140km，流域面积0.28万km2，洪河为其主源，向东偏南流，经砀山县、萧县、濉溪县、宿县、灵璧县、泗县及江苏泗洪县等七县境，于临淮头注入洪泽湖。线路走向其他经过的主要为小河流、农田沟渠等地表水系，均采用桥梁或涵洞形式跨越，不影响水系原有走向。项目建设对当地水系影响较小。

3、土壤

本项目区土壤主要为潮土、砂姜黑土、水稻土、盐演化土及红色石灰土等。因水、热条件季节性变化较大，四季分明，冬季寒冷，少雨，适宜落叶阔叶树种的生长。

4、植被

项目区植被类型为暖温带落叶阔叶林带，主要林种为村庄、庭院的果树林、灌木林和农田防护林及四旁防护林。线路所经过的萧县和埇桥区主要树种有：青檀、栓皮栎、五角枫、黄檀、风扬、八角枫、山槐、黄连木等；灌木有鸡麻、卫茅、山胡椒等；草本植物有虎掌、半夏、兔儿伞、透骨草、阴行草、圆叶黎等。

平原地区的自然植被只见于地边、路旁生长的茅草、索索草、扒根草、刺刺牙、扁扁草、灰灰菜等，其余皆为人工栽培植被，有栽植的法桐、泡桐、大官杨、柳树、腊条等林网；有零星栽植的柳、杨、榆、椿、槐；还有成片的苹果、葡萄、梨、桃等经济林木。项目区现状林草覆盖率为17.9%。

二、项目区土壤侵蚀类型及允许土壤流失量

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190—2007），本项目区属北方土石山区，侵蚀类型以水力侵蚀为主，水土流失容许值200t/km2·a；根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），本项目区水土流失防治标准执行三级标准。
1.1.4工程施工
宿州市S404宿城至皖苏界改建工程项目一标段工程于2017年5月开工。

项目工程施工图片见照片1.1～1.6。

[image: image2.jpg]



照片1.1  路基工程区施工
[image: image3.jpg]



照片1.2  桥涵工程施工

[image: image4.jpg]



照片1.3  K21+793路基碾压施工
[image: image5.jpg]Y/ AW == i
v A~ x





照片1.4  萧濉新河大桥4-0#桩基钻孔施工
[image: image6.jpg]



照片1.5  K0+200萧濉新河大桥钢板桩围堰施工
[image: image7.jpg]



照片1.6  现场沥青摊铺施工
1.1.4.11绿化工程施工
安徽水利开发股份有限公司负责项目整体绿化工程，绿化工程在主体工程结束施工后，施工时间2018年10月。
1.2水土保持工作情况
1.2.1方案报批情况
2016年3月，安徽宏泰交通工程设计研究院有限公司受宿州市交通投资集团有限公司委托，编制完成了《S404宿城至皖苏界改建工程可行性研究报告》。本工程环境影响评价报告、洪水影响评价报告、地质灾害评价等专题报告已委托具有相应资质单位正在编制，目前洪水影响评价报告已出初稿。
2016年3月，S404宿城至皖苏界改建工程委托安徽省水利水电勘测设计院编制该项目水土保持方案报告书。按照《中华人民共和国水土保持法》等法律法规，根据《开发建设项目水土保持技术规范》等规范规程，以工程可行性研究报告书为依据，通过现场查勘、收集资料，于2016年3月编制完成了《S404宿城至皖苏界改建工程水土保持方案水土保持方案报告书（送审稿）》。

2016年3月30日，宿州市水利局组织专家对方案报告书（送审稿）进行了技术审查，并提出了评审意见，方案编制单位对方案报告书进行了修改、补充和完善，形成了《S404宿城至皖苏界改建工程水土保持方案水土保持方案报告书（报批稿）》，2016年4月8日宿州市水利局（宿水管函〔2016〕39号）对S404宿城至皖苏界改建工程水土保持方案进行了批复。
1.2.2水土保持工作管理
S404宿城至皖苏界改建工程对项目建设水土保持工作十分重视，依据国家有关规定要求，对本项目水土保持工作实施了有效管理。主要做法有以下几个方面：

（1）优化工程设计和施工方案

本项目优化施工方案，减少了扰动地表面积、挖方与填方工程量，缩短了施工时间。

（2）加强施工管理

为将水土保持落实到实处，严格控制扰动地表面积，减少可能产生的水土流失，建设单位将水土保持工程量及投资纳入工程招标合同，标书合同提出水土保持要求，明确承包商防治水土流失的责任，并在工程建设过程中督促落实。

①明确责任

严格审查施工单位施工组织设计，施工过程中水土保持措施实行高标准严要求，并要求施工现场配有专人负责监督实施。

②加强监管

加强施工过程的监督检查，严格按设计的规定破土和施工占地，在满足设计规定的前提下，少占地，少动土，少砍伐。

施工用的砂、石、水泥、钢筋等材料堆放在铺有彩条布上，施工结束后及时清理，减少对土壤和植被的破坏。

（3）合理安排施工时间

施工时段主要选在非汛期，地表强烈扰动期避开了本区主要降水期，有利于水土流失控制。

在路基工程区、桥涵工程区施工过程中，抓紧时间施工，基础工程施工结束后基坑及时覆土回填，尽量缩短堆土存放时间。

（4）重视绿化工作

S404宿城至皖苏界改建工程一标段重视绿化景观，积极创建良好工作环境。2017年5月，“三通一平”刚一结束，就对施工场地及办公区域栽种草皮，2018年10月全面对道路进行绿化，累计栽种各种苗木32861多株，绿化面积达到7.70hm2。

1.2.3监测意见反馈
工程施工期间，监测技术人员多次到施工现场开展水土保持监测工作。监测人员在监测同时，与建设单位、施工单位进行交流探讨如何做好水保防护措施，并把存在问题向建设单位提出。

建设单位以及施工单位十分重视水保监测意见，在对临时拦挡措施问题的处理上，施工单位一般都十分重视工程质量，但对临时堆土的拦挡、苫盖不够重视，监测单位提出的意见有的不能得到很好的落实。但是，当监测人员把这些问题反馈到建设单位后，施工单位都能很好的落实。

1.3监测工作实施情况
1.3.1监测实施方案执行情况
2017年7月，受安徽省公路工程建设监理有限责任公司的委托，安徽省水土保持监测总站承担了S404宿城至皖苏界改建工程一标段工程的水土保持监测工作。

接收委托后，安徽省水土保持监测总站立即成立了S404宿城至皖苏界改建工程一标段工程水土保持监测项目组，主管领导带领项目监测组到现场与施工单位与监理单位项目部了解工程进度及施工情况，随后又在监理单位工程部有关领导陪同下赴施工工地，实地查勘工程建设情况。

2017年8月，水土保持监测项目组结合现场查勘、工程实际进展情况及《S404宿城至皖苏界改建工水土保持方案报告书﹙报批稿﹚》建设内容，编制完成了《S404宿城至皖苏界改建工程一标段水土保持监测实施方案》，确定项目区监测内容，布设了监测调查点。

监测期间，监测组30多次就水保措施设计、落实情况与建设单位进行对接，督促落实水保措施方案。50多人次赴施工现场，实地开展工程占地、扰动地表面积、土石方挖填量、水土流失量、水土保持工程量、水土保持措施防治效果监测工作。数十次与施工单位交流、对接水保措施实施数量。

水土保持监测项目组第一次进场时，工程“三通一平”已经施工。为尽可能多获取监测资料，监测项目组对已扰动面积、土石方开挖与回填量情况进行全面调查、补测。

2019年7月，因安徽省水土保持监测总站转为参公管理单位，不再开展技术咨询服务工作，经双方协商，解除了水土保持监测合同。为保证水保监测工作的连续性，本项目另行委托宿州骏峰水利咨询有限公司在建设后期和恢复期继续开展水土保持监测工作。宿州骏峰水利咨询有限公司按照监测实施方案中的监测技术路线和要求，在参考已有监测资料的基础上，采取实地测量、调查监测、巡查、查阅施工资料等监测方法，对工程建设引起的水土流失、水保设施建设和运行情况进行了全程监测。
1.3.2监测项目部设置
为顺利完成该项目水土保持监测工作，监测单位成立了水保监测项目，人员组成情况见表1.3-1。

表1.3-1  水土保持现场监测主要人员一览表
	监测人员
	专业
	职务职称

	朱继鹏
	水土保持
	高级工程师

	曹百会
	水文水资源
	高级工程师

	凤海明
	水文水资源
	主任科员

	杨保达
	水文水资源
	工程师

	马  峰
	水文水资源
	工程师

	马  博
	水土保持
	工程师

	孙  强
	水土保持
	工程师

	陆忠信
	土木工程
	总经理

	黄  芳
	水利工程
	工程师

	张  强
	水利工程
	助工


1.3.3监测点布设
本工程由路基工程区、桥涵工程区、取（弃）土（渣）场区、施工营地区以及施工道路区等5部分组成。按照项目组成、监测内容和监测环境，共计布设固定监测点6个，临时调查点若干。

在上述定点监测的基础上，制定和完善调查和巡查制度，根据工程施工进度和降水情况及时进行监测和加测。

监测点布设见表1.3-2，监测点具体位置见附图1。

表1.3-2  水土保持监测点布置及监测时间表
	监测

时段
	监测区域
	监测点位
	监测内容
	监测时间
	监测方法

	施

工

期

～

试

运

行

期
	路基工程区


	1、路基挖填边坡2、临时堆土边坡


	扰动地表面积、损坏水土保持设施数量、水土流失量、水土保持工程量、植物生长情况及覆盖度、水土保持措施防治效果。
	2017.8～

2020.6
	巡查、调查、定点监测

	
	桥涵工程区
	1、排水沟出水口，2、基础施工面
	水土流失面积、流失量、危害及防治措施效果等
	2017.8～

2020.6
	巡查、调查和定点监测

	
	取弃土渣场区
	1、排水沟出水口，2、取土挖填边坡
	扰动地表面积、损坏水土保持设施数量、水土保持工程量、水土保持措施防治效果。
	2017.8～

2020.6
	巡查、调查和定点监测

	
	施工道路区
	道路边坡，临时排水沟
	扰动地表面积、损坏水土保持设施数量、水土保持工程量、水土保持措施防治效果。
	2017.8～

2020.6
	巡查、调查和定点监测

	
	施工营地区
	道路边坡，临时排水沟
	扰动地表面积、损坏水土保持设施数量、水土保持工程量、水土保持措施防治效果。
	2017.8～

2020.6
	巡查、调查和定点监测


现场勘查及监测情况见照片1.7～照片1.11。
[image: image8.jpg]



照片1.7  道路挖填方量监测

[image: image9.jpg]



照片1.8  路基工程区占地面积监测

[image: image10.jpg]



照片1.9  施工道路临时占地测量
[image: image11.jpg]



照片1.10  临时排水沟工程量监测
[image: image12.jpg]



照片1.11  路基工程区占地监测

[image: image13.jpg]



照片1.12  临时道路排水沟占地监测
1.3.4监测设施设备
本工程投入的监测设备有RTK、全站仪、测距仪、GPS定位仪、数字坡度仪、钢卷尺、照相机、测距轮、无人机等。降水量数据采用临近雨量站符离集站雨量站数据。

1.3.5监测技术方法
施工准备期：通过查阅资料和现场调查监测，掌握防治责任范围内的地形地貌、地面组成物质、水文气象、土壤植被、土地利用现状、水土流失状况等基本信息，掌握项目建设前生态环境本底状况。

工程建设期：通过实地监测、调查监测、查阅设计和施工资料等，掌握工程建设扰动土地情况、取土（石、料）弃土（石、渣）情况、水土流失情况、水土保持措施实施情况等。

试运行期：实地监测本工程水土保持措施运行状况及防护效果，分析评价六项指标达标情况。

监测技术方法主要有地面观测、调查监测、资料分析等。

1.3.6监测成果提交情况
本工程监测时段为2017年7月至2019年12月，监测期间监测项目组向建设单位提交10份监测季报，水土保持监测季度报表见附件。

2监测内容与方法
2.1扰动土地情况
宿州市S404宿城至皖苏界改建工程项目一标段建设扰动土地主要包括路基工程区、桥涵工程区、取（弃）土（渣）场区、施工营地区以及施工道路区等五个工程区。工程施工期间，监测单位利用全站仪、GPS定位仪、钢卷尺、皮尺等测量仪器监测工程建设扰动土地情况，扰动土地监测情况见表2.1-1。

（1）路基工程区

施工单位在进行“三通一平”施工前，在征地范围施工。

本项目路基工程区施工扰动面积，根据监测结果实际扰动面积为128.9hm2。

（2）桥涵工程区

施工单位在进行“三通一平”施工前，本项目桥涵工程区施工扰动面积，根据监测结果实际扰动面积为5.00hm2。

（3）取弃土场区

尖山北3﹟取土场，里程位于K23+800左侧100m，实际取土面积45000㎡。位置：北纬117°00′30″，东经33°54′00″。

尖山南2﹟取土场位于K17+400右侧100m,占地面积42000㎡。位置：北纬116°59′34″，东经33°53′34″。

（4）施工营地区

一标段水稳沥青拌和站K9+500，根据监测结果实际扰动面积为8.33hm2；

预制梁场K1+600/K14+900，根据监测结果实际扰动面积为（16亩）1.07hm2；

小型构件预制场K15+00左侧、K21+900处左侧，根据监测结果实际扰动面积为（16亩）1.07hm2。

（5）施工道路区

施工便道，根据监测结果实际扰动面积为1.33hm2。

扰动土地面积表见2.1-2。

表2.1-1  扰动土地情况监测表
	监测位置
	工程分区
	扰动土地情况
	监测方法

	道路实际距离、施工不同路段断面、边坡
	路基工程区
	1、扰动区以平原，原地貌种有农作物、树木，“三通一平”施工期间，道路全线被扰动。

2、扰动土地面积128.9hm2。
	实地测量
查阅设计资料

	桥涵数量、位置，施工范围，断面
	桥涵工程区
	2、扰动土地面积5.00hm2。
	实地测量
查阅设计资料

	取土场场、宽、深
	取弃土场区
	3﹟取土场扰动土地面积4.5hm2，

2﹟取土场扰动土地面积4.2hm2，
	实地测量


	施工场地一标水稳站K++500
	施工营地区
	2、扰动土地面积10.47hm2。
	实地测量
查阅设计资料

	施工便道
	施工道路区
	工程施工临时道路扰动土地面积1.05hm2。
	实地测量
查阅设计资料


表2.1-2  监测扰动土地面积统计表
	工程分区
	路基工程区
	桥涵工程区
	取弃土场区
	施工营地区
	施工道路区
	合计

	扰动面积
	128.90
	1.66
	8.70
	10.47
	1.05
	150.78


2.2工程土石方量
（1）路基工程区（监测方法）

路基工程区施工涉及土石方挖填的主要有“三通一平”施工、路基万方、路基排水等，其中“三通一平”施工中场地平整和路基施工涉及土石方挖填量较大。

路基工程区施工，临时弃土全部集中堆放于弃土场。

场地平整

路基工程区场地平整，表土剥离，剥离厚度20～30cm，实际总剥离量41.5万m3，集中存放在临时堆土区。

路基开挖

路基施工土石方挖填量，以主体工程为监测单元，通过监测基坑开挖深度、开挖面积。根据现场监测以及查阅施工图纸综合计算为136.0万m3。

表2.2-1  路基工程区土石方工程量表
	项目分区
	挖方(含剥离表土)

	-K0+240～K4+065
	23.50

	K4+065～K7+000
	22.00

	K7+000～K14+000
	53.60

	K14+000～K21+000
	52.20

	K21+000～K25+000
	26.20

	合计
	177.50


（2）桥涵工程区

桥梁工程区表土剥离，剥离厚度30cm，实际总剥离量1.5万m3，集中存放在临时堆土区。

基础施工土石方挖填量，以主体工程为监测单元，通过监测基坑开挖深度、开挖面积。根据现场监测以及查阅施工图纸综合计算为0.70万m3。

（3）取弃土场区

根据水保人员现场监测3﹟取土场，里程位于K23+800左侧100m，剥离厚度30cm，实际总剥离量0.96万m3，集中存放在临时堆土区。实际取土面积45000㎡，平均取土深度8.0米，取土约36万m3。2017年8月开始取土。

2﹟取土场位于K17+400右侧100m, 实际取土面积42000㎡，平均取土深度5.0米，取土约21.0万m3。2018年开始取土。

根据现场监测取弃土场区实际表土剥离1.43万m3。

（4）施工营地区

S404一标段施工建设水稳站一处，位于K9+500,预制K1+600/K14+900，小型构件预制场K15+00左侧、K21+900处左侧，根据监测结果实际扰动面积为10.47hm2。

根据监测结果，表土剥离2.69万m3。

（5）施工道路区

施工道路区域现状为耕地，地面较平，一般利用已有的乡间道路走向加宽平整后铺设泥结石路面，利用前先剥离表土，工程结束后覆土整地，根据查阅施工资料以及监测结果，施工道路区表土剥离0.22万m3；临时排水沟土方开挖0.29万m3。

监测结果见表2.2-3。
表2.2-2土石方量监测表
	监测时间
	工程分区
	土石方开挖、回填及调入、调出流向情况
	监测方法

	2017.7.26/2017.8.9/2017.9.19/2017.10.16/2017.12.23/2018.1.20/2018.2.16/2018.3.26/2018.5.16/2018.7.9/2018.8.11/2018.10.6/2018.12.29/2019.2.22/2019.3.16/2019.4.22/2019.5.8/2019.714/2019.10.9/
	路基工程区
	1、表土剥离，运至临时堆土场。
2、路基挖方，运至临时堆土场。
	实地测量利用设计资料测算

	
	桥涵工程区
	1表土剥离运至临时堆土场。
2、基坑基柱挖方。
	实地测量利用设计资料测算

	
	取弃土场区
	1、表土剥离。
2、排水沟土石方开挖。
	实地测量利用设计资料测算

	
	施工营地区
	1、表土剥离。
2、临时排水沟开挖；
	实地测量利用设计资料测算

	
	施工道路区
	1、施工便道表土剥离；
2、临时排水沟开挖；
	实地测量利用设计资料测算


表2.2-3工程监测土石方量表

	项目分区
	实际监测
	方案设计

	
	挖方
	填方
	挖方
	填方

	
	表土
	土石方
	小计
	
	
	

	路基工程区
	41.50 
	136.00 
	177.50 
	248.40 
	149.50 
	214.02 

	桥涵工程区
	1.50 
	0.70 
	2.20 
	2.20 
	　
	0.00 

	取弃土场区
	1.43 
	　
	1.43 
	1.43 
	　
	2.36 

	施工营地区
	2.69 
	　
	2.69 
	2.69 
	4.12
	1.76 

	施工道路区
	0.22 
	0.29 
	0.51 
	0.51 
	0.58
	0.58 

	合计
	47.34 
	136.99 
	184.33 
	255.23 
	154.20 
	218.72 


2.3取料、弃渣
2.3.1取料
本工程土石方量：路基工程区填方248.40万m3，外借土方70.9万m3；通过3﹟取土场、2﹟取土场及购买当地张楼水库等工程施工弃土。其余分区挖填平衡。

2.3.2弃渣
工程建设期间，剥离的表土用于后期绿化覆土，挖方路段挖出的土石方全部用于道路路基回填，工程建设没有产生弃渣。

本工程临时取土场照片，见照片2.1～照片2.3。
[image: image14.jpg]



照片2.1  K23+800，3﹟取土场
[image: image15.jpg]



照片2.2  K17+400，2﹟尖山南取土场
[image: image16.jpg]



照片2.3  张楼水库施工
2.4工程拆迁及移民安置
S404宿城至皖苏界改建工程的拆迁安置采用货币包干拆迁制，拆迁安置费用由建设单位统一交给地方政府，由地方政府解决拆迁问题。地方政府在拆迁安置中要考虑水土保持。包干合同明确水土保持责任，拆迁垃圾处理交由地方政府集中处理，费用纳入水土流失治理费用中，侵占水土保持设施的另外进行水土流失治理或缴纳相应的水土流失防治费用。
2.5水土保持措施
监测单位进场后，主体工程已开始施工，同步对工程措施、植物措施、临时措施进行监测。监测方法以实地测量为主，辅以工程设计、施工资料进行测算。

2.5.1工程措施
（1）路基工程区

路基工程区实施的水土保持工程措施主要有表土剥离、土地整治、表土回覆、排水沟、截水沟、雨污水管、雨水井、雨水口、混凝土挡墙和护坡建设等。监测内容与方法如下。

表土剥离：在“三通一平”初期实施，监测内容为表土剥离面积及剥离土方量，其中，剥离面积依据地形测量成果计算，剥离土方量按堆土场实际堆放进行计算。

排水沟：监测内容为排水沟长度、结构、内控尺寸、浆砌石用量及土方开挖量。排水沟长度、内控尺寸采用实地测量，浆砌石用量依据典型横断面浆砌石面积与排水沟长度进行计算，土方开挖量依据开挖断面及长度进行计算。

服务区雨水井、雨水口：监测内容为排水管长度、型式，雨水井数量、结构及浆砌石用量等，其中排水沟长度、雨水井、雨水口数量采用实地测量，雨水井、雨水口浆砌石用量以典型井用量推算整体用量。

护坡：浆砌片石护坡根据现场测量以及施工监理资料查阅计算。

（2）桥涵工程区

桥涵工程区实施的工程措施有表土剥离、土地整治以及桥头护坡等，工程量根据现场测量以及施工监理资料查阅计算。
（3）取弃土场区

取弃土场区实施的工程措施有表土剥离、土地整治、表土回覆以及临时排水沟等。监测内容与方法如下：

表土剥离堆放于临时堆土场。监测方法为，剥离面积按路基长度和宽度进行计算，剥离土方按实际堆土方量进行计算，临时排水沟工程量根据监测排水沟尺寸以及查阅工程资料计算。

（4）施工营地区
施工营地区实施的水土保持工程措施主要有表土剥离、土地整治等，工程措施监测内容与方法，取弃土场区。

（5）施工道路区

施工道路区实施的水土保持工程措施有表土剥离、表土回覆等。

表土剥离：表土剥离面积按管线沟开挖宽度与长度进行计算，按0.30m剥离深度计算表土剥离土方量。

土地整治面积：土地整治面积按施工占地面积进行计算。

水土保持工程措施监测成果见表2.5-1。

表2.5-1水土保持工程措施监测表
	监测时间
	监测位置
	所在工程分区
	措施名称、数量及实施时间
	运行效果
	监测方法

	2017.8.19/2017.10.2/2017.12.23/2018.3.16/2018.6.9/2018.8.2/2018.10.2/2019.1.23//2019.4.12/2019.7.2/2019.11.23/
	一标段全线
范围-K0+240～K25+000，全长25.24km，
	路基工程区
	1、矩形盖板边沟2808，矩形边沟4150m，纵向排水沟长度1993m，雨水井12个，雨水口28个。
2、土地整治面积38.66hm2，剥离土方41.5万m3；
3、浆砌石护坡5800m2。
	良好
	实地测量结合施工资料计算

	2017.8.19/2017.10.2/2017.12.23/2018.3.16/2018.6.9/2018.8.2/2018.10.2/2019.1.23//2019.4.12/2019.7.2/2019.11.23/
	萧濉新河大桥及一标段桥涵工程
	桥涵工程区
	表土剥离土方0.15万m3；桥头护坡。
	良好
	实地测量

	2017.8.19/2017.10.2/2017.12.23/2018.3.16/2018.6.9/2018.8.2/2018.10.2/2019.1.23//2019.4.12/2019.7.2/2019.11.23/
	1﹟取土场、3﹟取土场
	取弃土场区
	1、排水沟长度2200m。
2、表土剥离土方0.47万m3；
3、排水沟挖0.16万m3；
	良好
	实地测量

	2017.8.19/2017.10.2/2017.12.23/2018.3.16/2018.6.9/2018.8.2/2018.10.2/2019.1.23//2019.4.12/2019.7.2/2019.11.23/
	生产区、生活区、临时办公区
	施工营地区
	表土剥离土方2.49万m3，
	良好
	实地测量

	2017.8.19/2017.10.2/2017.12.23/2018.3.16/2018.6.9/2018.8.2/2018.10.2/2019.1.23//2019.4.12/2019.7.2/2019.11.23/
	一标段内施工便道
	施工道路区
	
表土剥离土方0.22万m3，
	良好
	实地测量结合施工资料计算


2.5.2植物措施
（1）路基工程区

路基工程区绿化有专门的绿化设计方案，乔木、灌木、草坪种植数量、品种、品质，以及栽种区域布局、面积等在设计方案中均已给出详细数据。路基工程区绿化数量、面积主要依据绿化方案确定，并抽取典型区域实地量算验证。

路基工程区乔木种类有银杏、雪松、高干女贞、法国梧桐、楸树、榔榆、朴树、国槐等，灌木种类有红花继木、红叶石楠球、金森女贞小苗绿篱、小龙柏、八角金盘、兰花三七等，花卉梅花、紫薇、紫荆等。植物护坡有草灌混植、三维植被网、厚层基材植草等。

（2）取弃土场区

工程结束后播撒草籽绿化，栽种数量和面积采用实地量算法确定种植数量与面积。
（3）施工营地区

水稳、拌和站播撒草籽绿化，栽种乔木、灌木数量和面积采用实地量算法确定种植数量与面积。
监测成果见表2.5-2。

表2.5-2水土保持植物措施监测表
	监测时间
	监测位置
	所在工程分区
	措施名称、数量及实施时间
	运行效果
	监测方法

	2018.8.2/2018.10.2/2019.1.23//2019.4.12/2019.7.2/2019.11.23/
	一标段全线
范围-K0+240～K25+000，全长25.24km，中间隔离带、公路两侧绿化
	路基工程区
	1、乔木32861株。
2、植物绿化403032m2。
3、灌木1469652株。
4、草皮77037m2。
	良好
	实地测量结合施工资料计算

	2018.8.2/2018.10.2/2019.1.23//2019.4.12/2019.7.2/2019.11.23/
	1﹟取土场，3﹟取土场
	取弃土场区
	2、狗牙根草籽180kg；
	良好
	实地测量

	2018.8.2/2018.10.2/2019.1.23//2019.4.12/2019.7.2/2019.11.23/
	水稳、拌和站
	施工营地区
	草皮1600m2,乔木230株。
	良好
	实地

测量


2.5.3临时措施
（1）路基工程区

路基工程区实施的水土保持临时措施有：对路基开挖施工设置彩钢板临时挡护；边坡护坡采取袋装土挡护，密目网拦挡，临时开挖密目网遮盖、剥离的表土设置临时拦挡、排水、沉沙和彩条布遮盖等措施，临时措施工程量采用实地监测法。

（2）桥涵工程区
桥涵工程区实施的水土保持临时措施有：袋装土挡护、彩条布遮盖，围堰拆除及泥浆沉淀池等，临时措施工程量采用实地监测法。

（3）取弃土场区
取弃土场剥离表土播撒草籽，播撒草籽面积采用实地量算法监测。

（4）施工营地区
施工营地区实施的水土保持临时措施有：排水沟、沉沙池、浆砌砖围墙等。临时措施工程量监测采用实地监测法。

（5）施工道路区
施工道路区实施的水土保持临时措施有：临时排水沟、沉沙池等。临时措施工程量监测采用实地监测法。

表2.5-3水土保持临时措施监测表
	监测时间
	监测位置
	所在工程分区
	措施名称、数量及实施时间
	运行效果
	监测方法

	2017.8.19/2017.10.2/2017.12.23/2018.3.16/2018.6.9/2018.8.2/2018.10.2/2019.1.23//2019.4.12/2019.7.2/2019.11.23/
	路基、道路两侧、临时堆土
	路基工程区
	
1、临时排水沟33049m。
2、沉砂池60个。
3、密目网30000m2。
4、彩钢板20km。
5、彩条布6000m2。
	良好
	实地测量结合施工资料计算

	2017.8.19/2017.10.2/2017.12.23/2018.3.16/2018.6.9/2018.8.2/2018.10.2/2019.1.23//2019.4.12/2019.7.2/2019.11.23/
	萧濉新河大桥
	桥涵工程区
	
1、袋装土300m3。
2、泥浆沉淀池4个。
3、围堰拆除4500m2。
4、彩条布6000m2。
	良好
	实地测量

	2017.8.19/2017.10.2/2017.12.23/2018.3.16/2018.6.9/2018.8.2/2018.10.2/2019.1.23//2019.4.12/2019.7.2/2019.11.23/
	1﹟取土场，3﹟取土场
	取弃土场区
	草籽40kg。
	良好
	实地测量

	2017.8.19/2017.10.2/2017.12.23/2018.3.16/2018.6.9/2018.8.2/2018.10.2/2019.1.23//2019.4.12/2019.7.2/2019.11.23/
	施工生产区、临时办公区
	施工营地区
	1、临时排水沟2000m。
2、沉砂池4个。
3、砖砌围墙1200m。
4、浆砌砖220m3。
	良好
	实地测量结合施工资料计算

	2017.8.19/2017.10.2/2017.12.23/2018.3.16/2018.6.9/2018.8.2/2018.10.2/2019.1.23//2019.4.12/2019.7.2/2019.11.23/
	施工便道
	施工道路区
	临时排水沟5000m。
	良好
	实地测量


2.6水土流失情况
本项目水土流失情况监测主要采用地面观测、实地量测、无人机拍摄、资料分析的监测方法。水土流失面积监测采用实地量测、航空遥感相结合的方法；土壤流失量监测采用侵蚀沟样方测量的方法（在不同防治分区选择典型代表区域布设径流小区，根据小区动态监测结果，通过相似区域尺度放大的方法，得出不同分区的水土流失总量）。水土流失危害采用资料分析的方法进行监测。

3重点部位水土流失动态监测
3.1防治责任范围监测
3.1.1水土保持防治责任范围
（1）水土保持方案确定的防治责任范围

根据宿州市水利局《关于S404宿城至皖苏界改建工程水土保持方案水土保持方案报告书（送审稿）的批复》（宿水管函〔2016〕39号）和《S404宿城至皖苏界改建工程水土保持方案水土保持方案报告书（报批稿）》，本项目水土流失防治责任范围共175.48hm2，其中项目建设区总面积161.36hm2，直接影响区总面积14.12hm2，见表3.1-1。
表3.1-1  方案批复水土流失防治责任范围
	工程分区
	项目建设区
	直接影响区
	防治责任范围

	
	（hm2）
	（hm2）
	（hm2）

	路基工程区
	130.92
	9.39
	140.31

	桥涵工程区
	1.68
	3.64
	5.32

	取弃土场区
	24.52
	0.52
	25.04

	施工营地区
	3.51
	0.25
	3.76

	施工道路区
	0.73
	0.32
	1.05

	　合计
	161.36
	14.12
	175.48


（2）防治责任范围监测结果

根据实测数据，结合主体设计、施工资料及调查资料，本项目水土流失防治责任范围面积150.78hm2，水土流失防治责任范围表，见表3.1-2.水土流失防治责任范围图，见附图2。

表3.1-2  实际监测水土流失扰动面积表
	工程分区
	项目建设区

	
	（hm2）

	路基工程区
	128.90

	桥涵工程区
	1.66

	取弃土场区
	8.70

	施工营地区
	10.47

	施工道路区
	1.05

	　合计
	150.78


经比较，实际监测与方案批复的水土流失防治范围相比，小24.70hm2。各防治分区实际监测与方案批复的水土流失防治范围对比情况，见表3.1-2。

表3.1-3  实际监测与方案批复的水土流失防治范围对比表

	工程分区
	方案设计值
	监测值
	增减情况

	
	（hm2）

	路基工程区
	140.31 
	128.90 
	-11.41 

	桥涵工程区
	5.32 
	1.66 
	-3.66 

	取弃土场区
	25.04 
	8.70 
	-16.34 

	施工营地区
	3.76 
	10.47 
	6.71 

	施工道路区
	1.05 
	1.05 
	　

	合计
	175.48 
	150.78 
	-24.70 


比较表3.1-2中实际监测值及方案批复的水土流失防治范围值，可以看出监测值比方案设计值少24.70hm2，其中路基工程区减少11.41hm2、桥涵工程区减少3.66hm2、取弃土场区减少16.34hm2、施工营地区增加6.71hm2。
3.1.2背景值监测
本工程位于北方土石山丘，土壤侵蚀以微度水力侵蚀为主，表现形式主要为面蚀，有少量沟蚀，容许土壤流失量为200t/km2·a。

监测单位未开展背景值监测，考虑到工程植被良好，有大量农作物和树木覆盖，且施工期降水量与常年同期降水量基本相当，因此，以本工程水保方案确定的项目区水土流失背景值为实际背景值，即180t/km2·a。

3.1.3建设期扰动土地面积
（1）路基工程区

路基工程区一标段“三通一平”施工前，施工单位在征地两侧建设彩钢板围墙，并对面积进行了复核。施工期间，扰动地表面积未突破四周围墙，路基工程区实际扰动面积为128.9hm2。

（2）桥涵工程区

本工程一标段建设特大桥一座，中、小桥6座，涵洞97道。本项目桥涵工程区施工扰动面积，根据监测结果实际扰动面积为1.66hm2。

（3）取弃土场区

根据水保人员现场监测启用的3﹟取土场、尖山南取土场实际扰动面积为4.50hm2+3.20hm2=8.70hm2。
（4）施工营地区

一标段水稳站一处，位于K9+500，2018年5月建成，以及预制梁场K1+600/K14+900,小型构件预制场K15+00左侧、K21+900处左侧。

根据现场测量，实际扰动面积10.47hm2。

（5）施工道路区

本项目施工道路施工扰动面积，根据监测结果，实际扰动面积为1.05hm2。

[image: image17.png]1.0

5.0

1.2

(g i)

[E:vpct=

126
lars KA
B E A M A B BR AN HE KT

1.0

Eld




表3.1-4  地表扰动面积动态监测成果表
	工程分区
	路基工程区
	桥涵工程区
	取弃土场区
	施工营地区
	施工道路区
	合计

	扰动面积
	128.90
	1.66
	8.70
	10.47
	1.05
	150.78


3.2取土（石）监测结果
3.2.1设计取料情况
项目地形较为平坦，多采用填方路基形式，填方多于挖方。主体设计对线路设计高程进行了优化降低，全线平均填挖高度1.5m，平均每公里土石方达8.20万m3。填方路段用土应通过纵向调配，在公路两侧设取土坑集中取土，并对取土坑作必要的排水、防护和绿化等措施，减少公路建设对环境产生的负面影响，减少水土流失。

通过与建设单位及主设单位沟通，在综合考虑规划、运距、可行性等多方面因素后，本工程采用取弃结合的方式，共设集中取（弃）土（渣）场3个。本项目周边土地以耕地为主，土壤主要为潮土，呈硬塑～半坚硬状，满足路基填筑要求。

表3.2-1设计取土场指标
	序号
	上路
桩号
	取土场距离（m）
	用土段桩号
	相对位置
	可提供数量（万m3）
	计划使用量（万m3）
	占地（hm2）
	取土深度（m）
	地貌
	弃渣回填量（万m3）

	1#
	K12+100
	300
	K7+000～K14+000
	右侧
	30
	27.95
	5.8
	4.5～5.5
	耕地
	14.12

	2#
	K17+400
	200
	K14+000~K21+000
	左侧
	25
	22.01
	4.3
	5.0～5.5
	岗地
	6.37

	3#
	K23+800
	300
	K21+000~K27+600
	右侧
	50
	48.68
	9.5
	4.5～5.5
	耕地
	3.61

	合计
	　
	　
	　
	105
	98.64
	19.6
	0
	　
	24.1


3.2.2取料监测
本工程取土（石、料）场，根据现场监测：尖山北 3﹟取土场位于K17+600左侧100m,位置：北纬117°00′30″，东经33°51′02″。实际取土面积45000㎡，平均取土深度8.0米，取土约36万m3。2017年8月开始取土。

尖山南2#取土场位于K17+400右侧100m, 位置：北纬116°59′34″，东经33°53′34″。实际取土面积42000㎡，平均取土深度5.0米，取土约21.0万m3。2018年开始取土。

剩余路基工程填方购买当地张楼水库等工程施工弃土。

3.3弃土弃渣监测结果
3.3.1设计弃渣情况
取土区分块取土结束后，将路基施工弃土填筑至取土场取土坑至周边基本持平，其上回覆表土，征地复耕；后续地块取土后无法恢复的取土坑部分，则可以根据当地土地利用规划，作为鱼塘，发展养殖业。

3.3.2弃渣监测结果
本工程一标段工程施工土石方全部用于路基工程回填，无弃渣。
3.4土石方流向情况监测结果
（1）路基工程区

根据现场监测及查阅施工资料，路基工程区挖方177.5万m3，其中-K0+240～K4+065挖方23.5万m3；K4+065～K7+000挖方22.0万m3；K7+000～K14+000挖方53.6万m3；K14+000～K21+000挖方52.0万m3；K21+000～K25+000挖方26.2万m3。

路基工程区填方248.4万m3，其中-K0+240～K4+065填方38.2万m3；K4+065～K7+000填方33.1万m3；K7+000～K14+000填方71.2万m3；K14+000～K21+000填方69.3万m3；K21+000～K25+000填方36.6万m3。

表土剥离41.5万m3，表土回覆41.5万m3（回覆道路中间绿化区域及两侧绿化），外借土方70.9万m3。

（2）桥涵工程区

根据现场监测及查阅施工资料，桥涵工程区挖方2.2万m3，其中表土剥离1.5万m3，支柱及涵管基础开挖0.70万m3。填方0.22万m3。

（3）取弃土场区

根据现场监测及查阅施工资料取弃土场区挖方1.43万m3，其中表土剥离1.43万m3，填方1.43万m3。

（4）施工营地区

根据现场监测及查阅供水管线施工资料，施工营地区表土剥离2.69万m3，填方2.69万m3。

（5）施工道路区

根据现场监测及查阅施工资料，施工道路区挖方0.51万m3，其中表土剥离0.22万m3，临时排水沟开挖0.29万m3；填方0.51万m3。

表3.4-1  路基工程区方案设计与实际监测土石方开挖、回填、废弃量对比表
	序号
	工程分区
	方案设计（万m3）
	监测值（万m3）

	
	
	挖 方
	填 方
	调入
	调出
	借 方
	弃 方
	挖 方
	填 方
	调入
	调出
	借 方
	弃 方
	来源/去向

	
	
	
	
	数量
	来源
	数量
	去向
	数量
	来源
	数量
	去向
	
	
	数量
	来源
	数量
	去向
	数量
	来源
	数量
	

	①
	K0+000～K4+065
	50.37
	65.06
	20.78
	②
	　
	　
	　
	　
	6.09
	1号取弃土场
	23.5 
	38.2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	②
	K4+065～K7+000
	49.65
	17.74
	　
	　
	30.63
	①③
	　
	　
	1.28
	
	22.0 
	33.1
	　
	　
	　
	　
	6
	1号取弃土场
	　
	

	③
	K7+000～K14+000
	11.36
	42.41
	9.85
	②
	　
	　
	27.95
	1号取弃土场
	6.6
	
	53.6 
	71.2
	　
	　
	　
	　
	32
	1号取弃土场
	　
	　

	④
	K14+000～K21+000
	31.87
	47.51
	　
	　
	　
	　
	22.01
	2号取弃土场
	3.37
	2号取弃土场
	52.2 
	69.3
	　
	　
	　
	　
	28
	2号取弃土场
	　
	　

	⑤
	K21+000～K25+000
	6.25
	41.3
	　
	　
	　
	　
	34.28
	3号取弃土场
	2.38
	3号取弃土场
	26.2 
	36.6
	　
	　
	　
	　
	4.9
	张庄水库
	　
	

	　
	合    计
	149.50 
	214.02
	30.63
	　
	30.63
	　
	84.24
	　
	19.72
	　
	177.5 
	248.4
	　
	　
	　
	　
	70.9
	　
	
	　


3.4-2  方案设计值与实际监测值对比表
	项目分区
	实际监测（万m3）
	方案设计（万m3）
	对比（万m3）

	
	挖方
	填方
	借 方
	弃 方
	挖方
	填方
	借 方
	弃 方
	挖方
	填方
	借 方
	弃 方

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	路基工程区
	177.50 
	248.40 
	70.90 
	　
	149.50 
	214.02 
	84.24
	19.72
	28.00 
	34.38 
	-13.34 
	-19.72 
	

	桥涵工程区
	2.20 
	2.20 
	　
	　
	0.00 
	0.00 
	　
	　
	2.20 
	2.20 
	　
	　
	

	取弃土场区
	1.43 
	1.43 
	　
	　
	0.00 
	2.36 
	　
	　
	1.43 
	-0.93 
	　
	　
	

	施工营地区
	2.69 
	2.69 
	　
	　
	4.12 
	1.76 
	　
	　
	-1.43 
	0.93 
	　
	　
	

	施工道路区
	0.51 
	0.51 
	　
	　
	0.58 
	0.58 
	　
	　
	-0.07 
	-0.07 
	　
	　
	

	合计
	184.33 
	255.23 
	70.90 
	　
	154.20 
	218.72 
	84.24 
	19.72 
	30.13 
	36.51 
	-13.34 
	-19.72 
	


4水土流失防治措施监测结果
4.1工程措施监测结果
4.1.1方案设计的工程措施
根据《S404宿城至皖苏界改建工程水土保持方案报告书（报批稿）》，本工程一标段水土保持设计的工程措施工程量，见表4.1-1。

表4.1-1  方案设计的工程措施表

	防治分区
	工程措施
	单位
	数量
	备注

	路基工程区
	表土剥离
	万m3
	30.43 
	主体设计

	
	表土回覆
	万m3
	16.25 
	主体设计

	
	土地整治
	hm2
	39.89 
	主体设计

	
	城市雨排水管
	m
	3590.00 
	主体设计

	
	路基纵向排水
	m
	42810.00 
	主体设计

	
	浆砌石排水
	m
	3620.00 
	主体设计

	
	中央分隔带排水
	m
	23270.00 
	主体设计

	
	拱形衬砌骨架
	hm2
	1.46 
	主体设计

	
	填方路基纵向排水沟
	m
	3240.00 
	路基排水顺接工程

	
	开挖土方 
	万m3
	0.29 
	　

	
	浆砌石排水沟 
	m
	270.00 
	截水沟顺接工程

	
	开挖土方 
	m3
	452.52 
	　

	
	浆砌片石 
	m3
	243.00 
	　

	
	盖板 
	m3
	38.34 
	　

	
	砂垫层
	m3
	32.40 
	　

	桥涵工程区
	桥头满铺护坡
	m2
	194.40 
	主体设计

	取弃土场区
	表土剥离
	万m3
	7.35 
	　

	
	表土回覆
	万m3
	7.35 
	　

	
	土地整治
	hm2
	6.37 
	　

	
	排水沟
	m
	6102.00 
	　

	
	土方开挖
	m3
	3051.00 
	　

	施工营地区
	土地整治
	hm2
	3.51 
	　

	
	表土剥离
	万m3
	1.05 
	　

	
	表土回覆
	万m3
	1.05 
	　

	施工道路区
	表土剥离
	万m3
	0.22 
	　

	
	表土回覆
	万m3
	0.22 
	复耕 30cm 覆土

	
	土地整治
	hm2
	0.73 
	　


4.1.2工程措施监测
（1）路基工程区

路基工程区实施的水土保持工程措施有表土剥离、土地整治、雨污水管、雨水井与护坡等，工程量监测结果如下。

表土剥离：在“三通一平”初期实施，土方41.5万m3。

土地整治：土地整治面积38.66hm2。

服务区雨水井、雨水口：雨污水管长度300m，雨水井12个、雨水口20个。
拱形衬砌骨架0.85 hm2、C20现浇砼拱形骨架护坡8500m3、M7.5浆砌片石护坡266m3、纵向排水沟3986m、梯形边沟5820m、矩形边沟4150m、矩形盖板边沟2808m、M7.5浆砌片石平台截水沟2233m等。

表土回覆：绿化回覆表土41.5万m3。

（2）桥涵工程区
在“三通一平”初期，桥涵工程区实施了表土剥离、土地整治及桥头护坡等水保措施，工程量监测结果如下。

表土剥离：剥离表土0.15万m3。

土地整治：土地整治面积0.20hm2。

桥头护坡：M7.5浆砌片石736m3，M7.5浆砌片石锥坡护脚464m3。

（3）取弃土场区
取弃土场区实施了表土剥离、土地整治、临时排水沟工程等水保措施，工程量监测结果如下。

表土剥离：剥离表土0.47万m3。

土地整治：在“三通一平”期间，取弃土场区进行了平整，土地整治面积2.36hm2。

临时排水沟：排水沟长度2200m，土方开挖0.16万m3。

（4）施工营地区
在“三通一平”初期，施工营地区实施了表土剥离、土地整治等水保措施，工程量监测结果如下。

表土剥离：剥离表土2.49万m3。

土地整治：在“三通一平”期间，输煤栈桥区进行了平整，土地整治面积3.6hm2。

（5）施工道路区
在“三通一平”初期，施工道路区实施了表土剥离、土地整治等水保措施，工程量监测结果如下。

表土剥离：剥离表土0.22万m3。

土地整治：土地整治面积0.85hm2。

表4.1-2工程措施监测成果表
	防治分区
	工程措施名称
	单位
	实施数量

	
	
	
	
	

	路基工程区
	矩形盖板边沟（C25混凝土，0.6×0.6m,含盖板、盲沟）
	m
	2808
	

	
	矩形边沟（C25混凝土，0.4×0.4m）
	m
	4150
	

	
	梯形边沟
	m
	5820
	

	
	纵向排水沟（C25混凝土沟身，C30混凝土盖板0.5×0.6m）
	m
	3986
	

	
	雨、污水管
	m
	3000
	

	
	雨水检查井
	个
	12
	

	
	雨水口
	个
	28
	

	
	坡顶C25混凝土截水沟
	m
	3190
	

	
	M7.5浆砌片石平台截水沟
	m
	2233
	

	
	坡顶C25混凝土挡墙
	m3
	491
	

	
	M7.5浆砌片石
	m3
	974
	

	
	拱形衬砌骨架
	hm2
	0.85
	

	
	开挖土方 
	m3
	1200
	

	
	C20现浇砼拱形骨架护坡（含浆砌片石护脚、挖基）
	m3
	8500
	

	
	M7.5浆砌片石护坡
	m3
	266
	

	
	表土剥离
	万m3
	41.5
	

	
	土地整治
	hm2
	38.66
	

	
	表土回覆
	万m3
	41.5
	

	桥涵工程区
	表土剥离
	万m3
	0.15
	

	
	土地整治
	hm2
	0.2
	

	
	桥头护坡
	　
	　
	

	
	M7.5浆砌片石
	m3
	736
	

	
	M7.5浆砌片石锥坡护脚
	m3
	464
	

	取弃土场区
	表土剥离
	万m3
	0.47
	

	
	表土回覆
	万m3
	0.47
	

	
	土地整治
	hm2
	2.36
	

	
	临时排水沟
	m
	2200
	

	
	开挖土方
	万m3
	0.16
	

	施工营地区
	表土剥离
	万m3
	2.49
	

	
	表土回覆
	万m3
	2.49
	

	
	土地整治
	hm2
	3.6
	

	施工道路区
	表土剥离
	万m3
	0.22
	

	
	表土回覆
	万m3
	0.22
	

	
	土地整治
	hm2
	0.85
	


4.1.3工程措施监测值与设计值对比
本工程水土保持工程措施监测值与方案设计值对比情况，见表4.1-3，主要比较结果如下。

（1）路基工程区

服务区实施的雨污水管300m，雨水井12座，雨水口28个。

表土剥离：实际剥离比设计值增加11.07万m3。增加表土回覆25.25万m3，拱形衬砌骨架0.85 hm2、C20现浇砼拱形骨架护坡8500m3，M7.5浆砌片石护坡266m3，土方开挖增加747m3、梯形边沟5820m、矩形边沟4150m、矩形盖板边沟2808m、M7.5浆砌片石平台截水沟2233m、浆砌石排水沟2920m等。

（2）桥涵工程区

表土剥离：实际剥离0.15万m3。增加土地整治0.20hm2，M7.5浆砌片石736m3，M7.5浆砌片石锥坡护脚464m3等。

（3）取弃土场区

取弃土场区实施的工程措施有表土剥离、土地整治、排水沟。

表土剥离：实际剥离比设计值减少6.88万m3。

土地整治减少4.01hm2。

排水沟减少3902m,土方开挖减少2891m3等。

（4）施工营地区

施工营地区实施的工程措施有表土剥离、土地整治、表土回覆。

表土剥离：实际剥离比设计值增加1.44万m3。

土地整治增加0.09hm2等。

（5）施工道路区

施工道路区实施的工程措施有表土剥离、土地整治等。

表4.1-3  工程措施监测值与方案设计值对比表
	防治分区
	工程措施
	单位
	方案设计工程量
	实际监测工程量
	增减量

	路基工程区
	表土剥离
	万m3
	30.43 
	41.5
	11.07 

	
	表土回覆
	万m3
	16.25 
	41.5
	25.25 

	
	土地整治
	hm2
	39.89 
	38.66
	-1.23 

	
	城市雨排水管
	m
	3590.00 
	3000
	-590.00 

	
	路基纵向排水
	m
	42810.00 
	3986
	-38824.00 

	
	浆砌石排水
	m
	3620.00 
	18201
	14581.00 

	
	中央分隔带排水
	m
	23270.00 
	　
	-23270.00 

	
	拱形衬砌骨架
	hm2
	1.46 
	0.85
	-0.61 

	
	填方路基纵向排水沟
	m
	3240.00 
	1993
	-1247.00 

	
	开挖土方 
	万m3
	0.29 
	　
	-0.29 

	
	浆砌石排水沟 
	m
	270.00 
	3190
	2920.00 

	
	开挖土方 
	m3
	452.52 
	1200
	747.48 

	
	浆砌片石 
	m3
	243.00 
	974
	731.00 

	
	盖板 
	m3
	38.34 
	　
	-38.34 

	
	雨水检查井
	座
	　
	12
	12.00 

	
	雨水口
	个
	　
	28
	28.00 

	
	C20现浇砼拱形骨架护坡（含浆砌片石护脚、挖基）
	m3
	　
	8500
	8500.00 

	
	坡顶C25混凝土挡墙
	m3
	　
	491
	491.00 

	
	M7.5浆砌片石护坡
	m3
	　
	266
	266.00 

	
	砂垫层
	m3
	32.40 
	　
	-32.40 

	桥涵工程区
	桥头满铺护坡
	m2
	194.40 
	　
	-194.40 

	
	表土剥离
	万m3
	　
	0.15
	0.15 

	
	土地整治
	hm2
	　
	0.2
	0.20 

	
	M7.5浆砌片石
	m3
	　
	736
	736.00 

	
	M7.5浆砌片石锥坡护脚
	m3
	　
	464
	464.00 

	取弃土场区
	表土剥离
	万m3
	7.35 
	0.47
	-6.88 

	
	表土回覆
	万m3
	7.35 
	0.47
	-6.88 

	
	土地整治
	hm2
	6.37 
	2.36
	-4.01 

	
	排水沟
	m
	6102.00 
	2200
	-3902.00 

	
	土方开挖
	m3
	3051.00 
	160
	-2891.00 

	施工营地区
	土地整治
	hm2
	3.51 
	3.6
	0.09 

	
	表土剥离
	万m3
	1.05 
	2.49
	1.44 

	
	表土回覆
	万m3
	1.05 
	2.49
	1.44 

	施工道路区
	表土剥离
	万m3
	0.22 
	0.22
	0.00 

	
	表土回覆
	万m3
	0.22 
	0.22
	0.00 

	
	土地整治
	hm2
	0.73 
	0.85
	0.12 


S404宿城至皖苏界改建工程一标段实施的工程措施有：表土剥离、土地整治、排水沟、纵向排水沟、雨污水管、雨水检查井、雨水口、C20现浇砼拱形骨架护坡、坡顶C25混凝土挡墙、M7.5浆砌片石护坡、M7.5浆砌片石锥坡护脚等。从现场监测数据分析，S404宿城至皖苏界改建工程一标段实施的工程措施完好，较好的发挥了工程作用，有效的减少了水土流失。

水土保持工程措施见照片4.1～照片4.9。
[image: image18.jpg]



照片4.1  路基工程区雨水管
[image: image19.jpg]



照片4.2  表土剥离单独堆放
[image: image20.jpg]



照片4.3  路基工程区土地整治

[image: image21.jpg]



照片4.4  路基工程区排水沟
[image: image22.jpg]



照片4.5  路基工程区砼拱形护坡
[image: image23.jpg]



照片4.6  施工营地区场地硬化
[image: image24.jpg]



照片4.7 路基工程区拱形护坡及排水沟

[image: image25.jpg]



照片4.8 路基工程区服务区雨水井

[image: image26.jpg]



照片4.9 路基工程区服务区雨水口

4.2植物措施监测结果
4.2.1方案设计的植物措施
根据《S404宿城至皖苏界改建工程水土保持方案报告书（报批稿）》，本工程一标段水土保持设计的植物措施工程量，见表4.2-1。

表4.2-1  方案设计植物措施表
	植物措施
	单位
	路基
工程区
	桥涵
工程区
	取（弃）
土（渣）
场区
	施工
营地区
	合计
	备注

	道路绿化及
植物护坡
	hm2
	39.89
	　
	　
	　
	39.89
	主体设计

	植乔木
	株
	149364
	　
	　
	　
	149364
	主体设计

	植灌木
	株
	138078
	　
	　
	　
	138078
	主体设计

	植草皮
	hm2
	7.25
	　
	　
	　
	7.25
	主体设计

	植乔木
	株
	　
	　
	2800
	　
	2800
	　

	意杨
	株
	　
	　
	1400
	　
	1400
	　

	侧柏
	株
	　
	　
	1400
	　
	1400
	　


4.2.2植物措施监测
（1）路基工程区

道路两侧栽植行道树及绿篱，中间隔离带乔、灌、草结合的绿化。

路基工程区（包括服务区）实施的植物措施乔木：共32861株，树种有银杏、香樟、五角枫、雪松、黄山栾树、高干女贞、法国梧桐、楸树、榔榆、朴树、柿树、国槐等。

灌木：主要布置于草坪中，以球状造型为主，共栽植灌木1472252株，树种有红叶石楠、红花继木、小龙柏、金森女贞、八角金盘、兰花三七、南天竹、棠梨、迎春等。

植物护坡403032 m2。
草皮：77037m2。

（2）取弃土场区

2019年对取弃土场区播撒草籽绿化，播撒狗牙根草籽180kg。

（3）施工营地区

水稳、拌和站乔灌草绿化。松树60株、栾树11株、桂花60株，小叶黄杨800m2。

本工程水土保持植物措施监测成果汇总表，见表4.2-2。

表4.2-2  植物措施监测成果表
	防治分区
	植物措施
	单位
	数量

	路基工程区
	乔木
	株
	32861

	
	银杏
	株
	1058

	
	雪松
	株
	277

	
	香樟
	株
	28

	
	五角枫
	株
	40

	
	黄山栾树
	株
	4986

	
	高杆女贞
	株
	1471

	
	法国梧桐
	株
	2870

	
	楸树
	株
	124

	
	榔榆
	株
	78

	
	朴树
	株
	141

	
	丛生朴树
	株
	45

	
	柿树
	株
	108

	
	国槐
	株
	1933

	
	乌桕
	株
	484

	
	红榉
	株
	1019

	
	枫香
	株
	85

	
	井字桩
	个
	14530

	
	造型黑松
	株
	53

	
	单杆红叶石楠
	株
	400

	
	桂花
	株
	1363

	
	日本晚樱
	株
	3834

	
	红花紫薇
	株
	1850

	
	紫叶李
	株
	191

	
	红枫
	株
	468

	
	西府海棠
	株
	2064

	
	花石榴
	株
	298

	
	照手桃
	株
	3280

	
	红叶石楠球
	株
	3687

	
	海桐球
	株
	626

	
	扁担桩
	个
	15518

	
	灌木
	m2
	1472252

	
	红叶石楠
	m2
	11059

	
	红花继木
	m2
	3551

	
	小龙柏
	m2
	6195

	
	金森女贞
	m2
	8335

	
	小叶黄杨
	m2
	1600

	
	八角金盘
	m2
	4756

	
	兰花三七
	m2
	53829

	
	丰花月季
	m2
	3016

	
	大花萱草
	m2
	9229

	
	金丝桃
	m2
	15540

	
	粉花绣线菊
	m2
	14219

	
	棣棠
	m2
	10454

	
	花叶蔓长春
	m2
	498

	
	大花六道木
	m2
	9420

	
	迎春
	m2
	22614

	
	中叶麦冬
	m2
	9738

	
	混播花籽
	m2
	47691

	
	混播草坪
	m2
	42469

	
	红花酢浆草
	m2
	31407

	
	金边麦冬
	m2
	4047

	
	扶芳藤
	m2
	1190

	
	南天竹
	m2
	7412

	
	种植土
	m2
	193845

	
	植物护坡
	m2
	403032

	
	草灌混植
	m2
	162566

	
	三维植被网
	m2
	205253

	
	厚层基材植草
	m2
	27288

	
	GPS2主动防护网
	　
	7925

	
	草皮
	m2
	77037

	
	液压喷播植草
	m2
	4610

	
	马尼拉草皮
	m2
	67401

	
	草皮
	m2
	5026

	取弃土场区
	播撒狗牙根草籽
	kg
	180

	施工营地区
	松树
	株
	60

	
	栾树
	株
	110

	
	小叶黄杨
	m2
	800

	
	桂花
	株
	60

	
	草皮
	m2
	1600


4.2.3植物措施监测值与设计值对比
本工程水土保持植物措施监测值与方案设计值对比情况，见表4.2-3，主要比较结果如下。

（1）路基工程区

路基工程区实际实施的植物措施面积与设计值有所变化，区别在于实际实施的乔木32861株，实际实施的大灌木1472252株，马尼拉草皮、液压喷播植草等77037m2，相对而言实际栽植的乔木、灌木和草坪比方案设计的品种多、质量好。

（2）取弃土场区

取弃土场区实际实施的植物措施面积与设计值相当，减少意杨1400株，减少侧柏1400株，实际播撒狗牙根草籽180kg。3﹟取土场后期作为鱼塘，边坡草籽绿化，尖山南取土场工程建设结束后部分进行播撒草籽植被恢复，部分作为农田复耕。
（3）施工营地区

实际实施的植物措施：水稳、拌和站乔灌草绿化。松树60株、栾树11株、桂花60株，小叶黄杨800m2。

表4.2-3  植物措施监测值与方案设值计对比表

	防治分区
	植物措施
	单位
	方案设计量
	实际监测量
	增减量

	路基工程区
	乔木
	株
	149364
	32861
	-116503

	
	银杏
	株
	　
	1058
	　

	
	雪松
	株
	　
	277
	　

	
	香樟
	株
	　
	28
	　

	
	五角枫
	株
	　
	40
	　

	
	黄山栾树
	株
	　
	4986
	　

	
	高杆女贞
	株
	　
	1471
	　

	
	法国梧桐
	株
	　
	2870
	　

	
	楸树
	株
	　
	124
	　

	
	榔榆
	株
	　
	78
	　

	
	朴树
	株
	　
	141
	　

	
	丛生朴树
	株
	　
	45
	　

	
	柿树
	株
	　
	108
	　

	
	国槐
	株
	　
	1933
	　

	
	乌桕
	株
	　
	484
	　

	
	红榉
	株
	　
	1019
	　

	
	枫香
	株
	　
	85
	　

	
	井字桩
	个
	　
	14530
	　

	
	造型黑松
	株
	　
	53
	　

	
	单杆红叶石楠
	株
	　
	400
	　

	
	桂花
	株
	　
	1363
	　

	
	日本晚樱
	株
	　
	3834
	　

	
	红花紫薇
	株
	　
	1850
	　

	
	紫叶李
	株
	　
	191
	　

	
	红枫
	株
	　
	468
	　

	
	西府海棠
	株
	　
	2064
	　

	
	花石榴
	株
	　
	298
	　

	
	照手桃
	株
	　
	3280
	　

	
	红叶石楠球
	株
	　
	3687
	　

	
	海桐球
	株
	　
	626
	　

	
	扁担桩
	个
	　
	15518
	　

	
	灌木
	m2
	　
	1472252
	1472252

	
	灌木
	株
	138078
	　
	-138078

	
	红叶石楠
	m2
	　
	11059
	　

	
	红花继木
	m2
	　
	3551
	　

	
	小龙柏
	m2
	　
	6195
	　

	
	金森女贞
	m2
	　
	8335
	　

	
	小叶黄杨
	m2
	　
	1600
	　

	
	八角金盘
	m2
	　
	4756
	　

	
	兰花三七
	m2
	　
	53829
	　

	
	丰花月季
	m2
	　
	3016
	　

	
	大花萱草
	m2
	　
	9229
	　

	
	金丝桃
	m2
	　
	15540
	　

	
	粉花绣线菊
	m2
	　
	14219
	　

	
	棣棠
	m2
	　
	10454
	　

	
	花叶蔓长春
	m2
	　
	498
	　

	
	大花六道木
	m2
	　
	9420
	　

	
	迎春
	m2
	　
	22614
	　

	
	中叶麦冬
	m2
	　
	9738
	　

	
	混播花籽
	m2
	　
	47691
	　

	
	混播草坪
	m2
	　
	42469
	　

	
	红花酢浆草
	m2
	　
	31407
	　

	
	金边麦冬
	m2
	　
	4047
	　

	
	扶芳藤
	m2
	　
	1190
	　

	
	南天竹
	m2
	　
	7412
	　

	
	种植土
	m2
	　
	193845
	　

	
	植物护坡
	m2
	398900
	403032
	4132

	
	草灌混植
	m2
	　
	162566
	　

	
	三维植被网
	m2
	　
	205253
	　

	
	厚层基材植草
	m2
	　
	27288
	　

	
	GPS2主动防护网
	　
	　
	7925
	　

	
	草皮
	m2
	72500
	77037
	4537

	
	液压喷播植草
	m2
	　
	4610
	　

	
	马尼拉草皮
	m2
	　
	67401
	　

	
	草皮
	m2
	　
	5026
	　

	取弃土场区
	侧柏
	株
	1400
	　
	-1400

	
	意杨
	株
	1400
	　
	-1400

	
	播撒狗牙根草籽
	kg
	　
	180
	180

	施工营地区
	松树
	株
	　
	60
	60

	
	栾树
	株
	　
	110
	110

	
	小叶黄杨
	m2
	　
	800
	800

	
	桂花
	株
	　
	60
	60

	
	草皮
	m2
	　
	1600
	1600


S404宿城至皖苏界改建工程一标段实施的植物措施有：乔木、灌木、植物护坡、草皮等。从现场监测数据分析，S404宿城至皖苏界改建工程一标段实施的植物措施完好，相对而言实际栽植的乔木、灌木和草坪比方案设计的品种多、质量好，较好的发挥了工程作用，有效的减少了水土流失。
实施的植物措施见照片4.10～4.19。

[image: image27.jpg]



照片4.10  隔离带乔灌草绿化
[image: image28.jpg]



照片4.11  乔木绿化
[image: image29.jpg]



照片4.12  路肩铺设草皮
[image: image30.jpg]



照片4.13  坡面植草

[image: image31.jpg]



照片4.14  坡面绿化效果
[image: image32.jpg]



照片4.15  整体绿化效果
[image: image33.jpg]



照片4.16  3﹟取土场用做鱼塘
[image: image34.jpg]



照片4.17  2﹟取土场土地复耕
[image: image35.jpg]



照片4.18  施工营地（水稳、拌和站）绿化
[image: image36.jpg]



照片4.19  3﹟取土场土地植被恢复
4.3临时防治措施监测结果
4.3.1方案设计的临时措施
根据《S404宿城至皖苏界改建工程水土保持方案报告书（报批稿）》，本工程一标段水土保持设计的临时措施工程量，见表4.3-1。

表4.3-1  方案设计的临时措施表
	临时措施
	单位
	路基
工程区
	桥涵
工程区
	取（弃）
土（渣）
场区
	施工
营地区
	施工道路区
	合计

	排水沟长度
	m
	　
	　
	　
	2835
	1500
	4335

	开挖土方
	m3
	　
	　
	　
	2835
	1500
	4335

	临时排水沟
	m
	1510
	　
	　
	　
	　
	1510

	开挖土方
	m3
	167
	　
	　
	　
	　
	167

	彩条布
	m2
	1360
	　
	　
	　
	　
	1360

	沉砂池
	座
	44
	　
	　
	5
	　
	49

	开挖土方
	m3
	97
	　
	　
	12
	　
	109

	密目网
	m2
	14000
	　
	　
	　
	　
	14000

	袋装土
	m3
	11300
	320
	　
	　
	　
	11620

	撒草籽
	hm2
	8.2
	　
	2.5
	0.5
	0.4
	11.6

	狗牙根草籽
	kg
	575
	　
	170
	30
	25
	800

	彩条布覆盖
	m2
	　
	1000
	　
	　
	　
	1000

	围堰拆除
	m3
	　
	4100
	　
	　
	　
	4100

	砖砌挡墙
	m
	　
	　
	　
	900
	　
	900

	浆砌砖
	m3
	　
	　
	　
	390
	　
	390

	泥浆沉淀池
	个
	　
	4
	　
	　
	　
	4

	开挖土方
	m3
	　
	160
	　
	　
	　
	160


4.3.2临时措施监测
（1）路基工程区

路基工程区水土保持临时措施有彩钢板隔离、土质边沟、沉砂池、密目网遮盖、彩条布和袋装土等。土质边沟33049m，土方开挖4200m3，沉砂池60座，彩钢板隔离20km，彩条布6000m2，密目网30000m2等。

（2）桥涵工程区
桥涵工程区施工临时堆土彩条布遮盖1200m2，袋装土300m3，围堰拆除4500m3，泥浆沉淀池4个。

（3）取弃土场区
取弃土场区播撒草籽40kg。

（4）施工营地区
施工营地区临时措施有排水沟、沉淀池、浆砌砖围墙等。

临时排水沟2000m，围墙1200m。

（5）施工道路区
施工道路区实施的水土保持临时措施有：临时排水沟5000m，土方开挖650m3。

本工程实施的临时措施汇总表，见表4.3-2。

表4.3-2  临时措施监测成果表
	防治分区
	临时措施
	单位
	数量

	路基工程区
	梯形边沟（土质边沟，0.6×0.6m）
	m
	33049

	
	开挖土方
	m3
	4200

	
	沉砂池
	座
	60

	
	彩钢板隔离
	km
	20

	
	彩条布
	m2
	6000

	
	密目网
	m2
	30000

	
	袋装土
	m3
	5000

	桥涵工程区
	袋装土
	m3
	300

	
	彩条布
	m2
	1200

	
	围堰拆除
	m3
	4500

	
	泥浆沉淀池
	个
	4

	取弃土场区
	播撒草籽
	kg
	40

	施工营地区
	临时排水沟
	m
	2000

	
	开挖土方
	m3
	500

	
	沉砂池
	座
	4

	
	砖砌围墙
	m
	1200

	
	浆砌砖
	m3
	220

	施工道路区
	临时排水沟
	m
	5000

	
	开挖土方
	m3
	650


4.3.3临时措施监测值与设计值对比
本工程水土保持临时措施监测值与方案设计值对比情况，见表4.3-3。

表4.3-3  临时措施监测值与方案设值计对比表
	防治分区
	临时措施
	单位
	方案设计量
	实际监测量
	增减量

	路基工程区
	梯形边沟（土质边沟，0.6×0.6m）
	m
	1510
	33049
	31539

	
	开挖土方
	m3
	167
	4200
	4033

	
	沉砂池
	座
	44
	60
	16

	
	彩钢板隔离
	km
	　
	20
	20

	
	彩条布
	m2
	1360
	6000
	4640

	
	密目网
	m2
	14000
	30000
	16000

	
	袋装土
	m3
	1130
	5000
	3870

	
	撒草籽
	hm2
	8.2
	　
	-8.2

	
	狗牙根草籽
	kg
	575
	　
	-575

	桥涵工程区
	袋装土
	m3
	320
	300
	-20

	
	彩条布
	m2
	1000
	1200
	200

	
	围堰拆除
	m3
	4100
	4500
	400

	
	泥浆沉淀池
	个
	4
	4
	0

	取弃土场区
	播撒草籽
	kg
	170
	40
	-130

	施工营地区
	临时排水沟
	m
	2838
	2000
	-838

	
	开挖土方
	m3
	2838
	500
	-2338

	
	沉砂池
	座
	5
	4
	-1

	
	砖砌围墙
	m
	900
	1200
	300

	
	浆砌砖
	m3
	390
	220
	-170

	
	播撒草籽
	kg
	30
	　
	-30

	施工道路区
	临时排水沟
	m
	1500
	5000
	3500

	
	开挖土方
	m3
	1500
	650
	-850

	　
	播撒草籽
	kg
	25
	　
	-25


实施的临时措施见照片4.13～4.20。。
[image: image37.jpg]



[image: image38.jpg]


照片4.20  路基工程彩钢板拦挡
照片4.21  临时堆土密目网苫盖
[image: image39.jpg]



照片4.22  施工道路临时排水沟
[image: image40.jpg]



照片4.23  路基工程堆土密目网苫盖
[image: image41.jpg]



[image: image42.jpg]


照片4.24  临时堆土撒播草籽
照片4.25  临时堆土苫盖
[image: image43.jpg]



照片4.26  路边临时排水沟沉砂池
[image: image44.jpg]



照片4.27  护坡施工密目网遮盖
[image: image45.jpg]



照片4.28  服务区施工彩钢板拦挡
[image: image46.jpg]



照片4.29  服务区施工临时堆土密目网遮盖
4.4水土保持措施防治效果
工程建设过程中，建设单位和施工单位按照水土保持方案设计，实施了工程措施、植物措施和临时防护措施，取得了较好的水土流失防治效果。

本工程路基公告称区、桥涵工程区、取弃土场区、施工营地区以及施工道路区实施的排水沟、排水管、沉砂池、浆砌石护坡等各项工程措施质量较高，对水土流失起到很好防治作用，各区未出现滑坡、坍塌等严重水土流失危害现象。

路基工程区栽种的乔木、灌木、草皮（草坪）等品种多、质量高、数量大、范围广，经精心养护成活率高、长势良好，已经或即将发挥保水保土作用。取水管线沿线农作物已恢复种植，植被恢复良好。

本工程各区实施的拦挡、遮盖等临时措施，对挖方、堆土场水土流失起到很好防护作用，有效减少了水土流失量。

5土壤流失情况监测
5.1水土流失面积
本项目水土流失防治分区土建工程施工进度如下。

（1）路基工程区：施工准备期2017年5月～2017年7月实施“三通一平”，建设期2017年8月主体工程相继开工建设，2019年5月土建基本结束。

（2）桥涵工程区：2017年5月“三通一平”开始，2019年12月施工完成。

（3）取弃土场区：2017年5月“三通一平”开始，2019年3月施工完成。

（4）施工营地区：2017年5月“三通一平”开始，2017年7月施工完成。

（5）施工道路区：2017年5月“三通一平”开始，2019年12月施工完成。

根据工程施工进度、及各类工程占压、地面硬化等面积计算，本工程各分区不同建设期水土流失面积，见表5.1-1。

表5.1-1  分年度水土流失面积表
	工程分区
	水土流失面积（hm2）

	
	2017.5～2017.7
	2017.8～201912
	2020.01

	
	施工准备期
	建设期
	运行期

	路基工程区
	38.8
	125.6
	22.9

	桥涵工程区
	0.58
	1.45
	0.03

	取弃土场区
	0.35
	7.78
	0.12

	施工营地区
	8.33
	10.47
	0.06

	施工道路区
	0.55
	0.45
	0.05

	合计
	48.61
	145.75
	23.16


5.2水土流失量
5.2.1建设期降水量
建设期降水量采用临近安徽省水文局符离集闸水文站的降水量数据。

本工程施工期2017年降水量953.0mm，2018年年降水量896.0mm，2019年年降水量585.8mm。与该区域历年同期多年平均降水量888.1mm比，降水量大于历年同期均值，特别是2018年8月份受台风“温比亚”影响，年降水量高出多年平均。

施工期最大1日降水量224.0mm，日降水量≥50mm天数6天，日降水量≥10mm天数69天。建设期降水量统计结果见表5.2-1、表5.2-2。

表5.2-1工程建设期降水量监测成果表
	施工年份
	年降水量
	1～4月
	5～9月
	10～12月
	年最大次暴雨及发生时间
	暴雨次数
	≥50mm日降水量
	发生时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（mm）
	
	　
	（mm）
	
	

	2017年
	953.0
	124.5
	671.5
	157.0
	98.5mm
	3
	58.5
	8月19日
	

	
	
	
	
	
	
	
	53.0
	9月30日
	

	
	
	
	
	
	7.30～8.03
	
	58.5
	10月1日
	

	2018年
	896.0
	109.0
	727.0
	60.0
	314.5mm
	1
	75.5
	8月17日
	

	
	
	
	
	
	8.16～8.19
	
	224.0
	8月18日
	

	2019年
	585.8
	105.8
	420.0
	60.0
	110mm
	1
	54.0
	7月23日
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7.23～7.27
	
	
	
	


表5.2-2工程建设期日降水量≥10mm监测成果表
	2017年（5～9月）
	2017年（10～12月）
	2018年（1～4月）
	2018年（5～9月）
	2018年（10～12月）
	2019年（1～4月）
	2019年（5～9月）
	2019年（01～12月）

	日雨量
	发生时间
	日雨量
	发生时间
	日雨量
	发生时间
	日雨量
	发生时间
	日雨量
	发生时间
	日雨量
	发生时间
	日雨量
	发生时间
	日雨量
	发生时间

	（mm）
	
	（mm）
	
	（mm）
	
	（mm）
	
	（mm）
	
	（mm）
	
	（mm）
	
	（mm）
	

	20.0
	5月3日
	58.5
	10月1日
	16.0
	2月27日
	13.0
	5月5日
	16.0
	11月5日
	24.0
	1月10日
	15.0
	5月25日
	19.0
	10月6日

	13.0
	5月7日
	23.5
	10月4日
	17.0
	3月3日
	10.5
	5月6日
	11.5
	11月7日
	28.5
	3月19日
	46.0
	6月5日
	　
	　

	28.5
	6月5日
	17.0
	10月10日
	18.0
	3月4日
	14.0
	5月16日
	　
	　
	　
	　
	41.5
	6月28日
	　
	　

	24.5
	6月10日
	29.0
	10月11日
	13.0
	3月15日
	13.0
	5月24日
	　
	　
	　
	　
	28.0
	7月6日
	　
	　

	17.0
	6月23日
	30.0
	10月12日
	17.0
	3月17日
	18.0
	7月4日
	　
	　
	　
	　
	54.0
	7月23日
	　
	　

	32.0
	7月1日
	13.0
	10月17日
	10.5
	4月5日
	32.5
	7月9日
	　
	　
	　
	　
	45.5
	7月27日
	　
	　

	33.0
	7月6日
	　
	　
	10.5
	4月30日
	20.0
	7月10日
	　
	　
	　
	　
	20.5
	8月7日
	　
	　

	30.5
	7月9日
	　
	　
	　
	　
	46.5
	7月26日
	　
	　
	　
	　
	31.0
	8月10日
	　
	　

	33.0
	7月15日
	　
	　
	　
	　
	13.0
	7月28日
	　
	　
	　
	　
	23.5
	8月12日
	　
	　

	27.0
	7月30日
	　
	　
	　
	　
	30.5
	7月29日
	　
	　
	　
	　
	11.5
	8月16日
	　
	　

	14.5
	7月31日
	　
	　
	　
	　
	17.0
	7月30日
	　
	　
	　
	　
	26.5
	8月27日
	　
	　

	32.5
	8月1日
	　
	　
	　
	　
	23.0
	8月4日
	　
	　
	　
	　
	14.5
	9月1日
	　
	　

	23.5
	8月2日
	　
	　
	　
	　
	66.5
	8月13日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	25.0
	8月7日
	　
	　
	　
	　
	10.0
	8月16日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	15.0
	8月12日
	　
	　
	　
	　
	75.5
	8月17日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	58.5
	8月19日
	　
	　
	　
	　
	224.0
	8月18日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	42.0
	9月3日
	　
	　
	　
	　
	13.0
	9月2日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	32.0
	9月10日
	　
	　
	　
	　
	27.0
	9月18日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	34.5
	9月24日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	53.0
	9月30日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


5.2.2土壤侵蚀模数监测
路基工程区、桥涵工程区、取弃土场区、施工道路区是本工程易产生水土流失的重点区域，根据现场调查监测各区水土壤侵蚀特征如下：

（1）路基工程区

施工准备期（“三通一平”期）：地表植被清除，土地裸露，场地开挖与回填时地表扰动强烈，土质松软，降水极易造成水土流失。

施工期：路基工程基础开挖区域，地表裸露，降水易产生较大水土流失，正式铺筑时，路基开挖与填筑期间土体松散裸露，降水易产生水土流失。

运行期：扰动土地大部分被建筑物和道路占压，绿化措施已实施，水土流失强度逐步恢复正常水平。

（2）桥涵工程区

施工准备期：清除地表植物，地表裸露，降水易产生水土流失。

施工期：桥涵支柱基础开挖临时堆放松散裸露，地表扰动强烈，降水极易产生水土流失，土壤侵蚀模数大。

运行期：扰动土地大部分被建筑物和硬化，绿化措施已实施，水土流失强度逐步降低。

（3）取弃土场区

准备期：地表植被清除，场地平整地表扰动强烈，降水极易造成较大水土流失。

施工期：道路工程建设取土，产生大开挖，地表扰动强烈，临时堆土场土质松软，降水极易造成较大水土流失。

运行期：扰动土地大部分回填，绿化措施已实施，水土流失强度逐步降低。

（4）施工营地区

施工准备期：清除地表植物，地表裸露，降水易产生水土流失。

施工期：施工场地硬化及临建设施占压，水土流失相对降低。

运行期：施工结束后，施工占地恢复原地貌，水土流失强度降低。

（5）施工道路区

准备期：地表植被清除，土地整治地表扰动强烈，降水极易造成水土流失。

施工期：施工便道被硬化、碎石压盖，水土流失强度小。

运行期：施工结束后，施工占地恢复原地貌，水土流失强度降低。

综合施工区地貌特征、施工时间段、临时防护措施、降水、现场土壤流失状况监测情况，参考同类型已有的土壤侵蚀模数成果，确定本工程施工期、植被恢复期土壤侵蚀模数，详见表5.2-3～表5.2-5。

5.2.3土壤流失量
（1）不同建设期土壤流失量

根据前节确定的各区土壤侵蚀模数、水土流失面积及发生的时间段，计算出工程不同建设期水土流失量。

5.2-3  2017年施工准备期水土流失量计算表
	防治分区
	占地面积
	水土流失面积
	时段
	背景侵蚀模数
	扰动侵蚀模数
	水土流失总量
	背景水土流失量
	新增流失量

	
	（hm2）
	a
	（t/km2·a）
	t

	路基工程区
	128.9
	38.80
	0.3
	200
	4500
	523.8
	23.3
	500.5

	桥涵工程区
	1.66
	0.58
	0.3
	200
	4500
	7.8
	0.3
	7.5

	取弃土场区
	8.70
	0.35
	0.3
	200
	4500
	4.7
	0.2
	4.5

	施工营地区
	10.47
	8.33
	0.3
	200
	5000
	125.0
	5.0
	120.0

	施工道路区
	1.05
	0.55
	0.3
	200
	5000
	8.3
	0.3
	7.9

	合计
	150.78
	48.61
	　
	　
	　
	669.6
	29.2
	640.4


5.2-4  2017年—2019年施工期水土流失量计算表
	防治分区
	占地面积
	水土流失面积
	时段
	背景侵蚀模数
	扰动侵蚀模数
	水土流失总量
	背景水土流失量
	新增流失量

	
	（hm2）
	a
	（t/km2·a）
	t

	路基工程区
	128.9
	125.60
	2.5
	200
	4500
	14130.0
	628.0
	13502.0

	桥涵工程区
	1.66
	1.45
	2.0
	200
	4000
	116.0
	5.8
	110.2

	取弃土场区
	8.70
	7.78
	2.0
	200
	4500
	700.2
	31.1
	669.1

	施工营地区
	10.47
	10.47
	2.5
	200
	4500
	1177.9
	52.4
	1125.5

	施工道路区
	1.05
	0.45
	2.5
	200
	4000
	45.0
	2.3
	42.8

	合计
	150.78
	145.75
	　
	　
	　
	16169.1
	719.5
	15449.6


5.2-5    2020年运行期水土流失量计算表

	防治分区
	占地面积
	水土流失面积
	时段
	背景侵蚀模数
	扰动侵蚀模数
	水土流失总量
	背景水土流失量
	新增流失量

	
	（hm2）
	a
	（t/km2·a）
	t

	路基工程区
	128.9
	22.90 
	1.0 
	200
	1200
	274.8 
	45.8 
	229.0 

	桥涵工程区
	1.66
	0.03 
	1.0 
	200
	1200
	0.4 
	0.1 
	0.3 

	取弃土场区
	8.70
	0.12 
	1.0 
	200
	1200
	1.4 
	0.2 
	1.2 

	施工营地区
	10.47
	0.06 
	1.0 
	200
	1200
	0.7 
	0.1 
	0.6 

	施工道路区
	1.05
	0.05 
	1.0 
	200
	1200
	0.6 
	0.1 
	0.5 

	合计
	150.78
	23.16 
	　
	　
	　
	277.9 
	46.3 
	231.6 


（2）累计水土流失量

水土流失总量为17116.6t，其中施工准备期水土流失量669.6t，施工期水土流失量16169.1t，植被恢复期水土流失量277.9t。

与本工程批复的水土保持方案预测水土流量28753.6t相比，实际发生的水土流量较方案预测值少11637t。实测值比方案预测值小的原因是：方案预测条件是没有临时防护措施、全部扰动面积、施工期2年、运行期1年时间计算水土流失量的，而实际情况是工程施工期间临时防护措施较好，有效减少了水土流失，同时由于建筑工程占压、地面硬化、砾石压盖等，实际水土流失面积比施工扰动面积小，实际施工时间减少。

5.2-6水土流失量汇总表

	建设时段
	工程分区
	流失总量
	背景流失量
	新增流失量

	
	
	（t）

	施工准备期
	路基工程区
	523.8 
	23.3 
	500.5 

	
	桥涵工程区
	7.8 
	0.3 
	7.5 

	
	取弃土场区
	4.7 
	0.2 
	4.5 

	
	施工营地区
	125.0 
	5.0 
	120.0 

	
	施工道路区
	8.3 
	0.3 
	7.9 

	
	小计
	669.6 
	29.2 
	640.4 

	施工建设期
	路基工程区
	14130.0 
	628.0 
	13502.0 

	
	桥涵工程区
	116.0 
	5.8 
	110.2 

	
	取弃土场区
	700.2 
	31.1 
	669.1 

	
	施工营地区
	1177.9 
	52.4 
	1125.5 

	
	施工道路区
	45.0 
	2.3 
	42.8 

	
	小计
	16169.1 
	719.5 
	15449.6 

	植被恢复期
	路基工程区
	274.8 
	45.8 
	229.0 

	
	桥涵工程区
	0.4 
	0.1 
	0.3 

	
	取弃土场区
	1.4 
	0.2 
	1.2 

	
	施工营地区
	0.7 
	0.1 
	0.6 

	
	施工道路区
	0.6 
	0.1 
	0.5 

	
	小计
	277.9 
	46.3 
	231.6 

	合计
	17116.6 
	795.0 
	16321.5 


5.3取料、弃渣潜在土壤流失量
本工程建设过程中启用了2个取土场，取土施工期间严格按照水土保持方案要求做好水土保持工作，有效地减少了水土流失。工程建设过程中，部分砂石材料由施工单位选择手续齐全的砂石料场外购，砂石料提供方承担水土流失防治责任。

本工程为建设类项目，工程竣工后不产生灰、渣。

5.4水土流失危害
根据调查，由于建设单位、施工单位以及建立单位对水土保持工作较重视，水土保持“三同时”制度执行较好，水土保持措施有效，本工程建设期水土流失较轻，未产生严重水土流失危害。

6水土流失防治效果监测结果
6.1扰动土地整治率
本工程项目建设区面积150.78hm2，其中施工扰动面积145.04hm2。扰动土地整治率为98%，成果见表6.1-1。有关说明如下：
（1）路基工程区工程措施面积10.8hm2，植物措施面积31.2hm2。
（2）桥涵工程区工程措施面积0.11hm2，植物措施面积0.06hm2。

（3）取弃土场区工程措施面积2.35hm2，植物措施面积5.26hm2。

（4）施工营地区工程措施面积2.89hm2，植物措施面积0.26hm2。

（5）施工道路区工程措施面积0.22hm2，植物措施面积0hm2。

表6.1-1  扰动土地整治率计算表

	工程分区
	项目建设区（hm2）
	水面面积（hm2）
	扰动面积（hm2）
	建筑物及场地硬化面积（hm2）
	水土保持措施面积（hm2）
	扰动土地整治面积（hm2）
	扰动土地整治率（%）

	
	
	
	
	
	小计
	工程措施
	植物措施
	
	

	路基工程区
	128.9
	2.64
	126.26
	82.26
	42
	10.8
	31.2
	124.26
	98.4%

	桥涵工程区
	1.66
	1.3
	0.36
	0.17
	0.17
	0.11
	0.06
	0.34
	94.4%

	取弃土场区
	8.7
	1.8
	6.9
	0
	6.62
	1.36
	5.26
	6.62
	95.9%

	施工营地区
	10.47
	　
	10.47
	7.17
	3.12
	2.86
	0.26
	10.29
	98.3%

	施工道路区
	1.05
	　
	1.05
	0.82
	0.22
	0.22
	0
	1.04
	99.0%

	合计
	150.78
	5.74
	145.04
	90.42
	52.1
	15.35
	36.78
	142.55
	98.3%


6.2水土流失总治理度
项目建设区除建筑占地及硬化地面无水土流失危害外，各项水土保持工程措施和植物措施治理面积为52.1hm2，水土流失总治理度为95%，分区水土流失总治理度计算成果见表6.2-1。
表6.2-1  水土流失总治理度计算表

	工程分区
	项目建设区（hm2）
	水面面积（hm2）
	扰动面积（hm2）
	建筑物及场地硬化面积（hm2）
	水土保持措施面积（hm2）
	水土流失面积（hm2）
	扰动土地整治率（%）

	
	
	
	
	
	小计
	工程措施
	植物措施
	
	

	路基工程区
	128.9
	2.64
	126.26
	82.26
	42
	10.8
	31.2
	44
	95.5%

	桥涵工程区
	1.66
	1.3
	0.36
	0.17
	0.17
	0.11
	0.06
	0.19
	89.5%

	取弃土场区
	8.7
	1.8
	6.9
	0
	6.62
	1.36
	5.26
	6.9
	95.9%

	施工营地区
	10.47
	0
	10.47
	7.17
	3.12
	2.86
	0.26
	3.3
	94.5%

	施工道路区
	1.05
	0
	1.05
	0.82
	0.22
	0.22
	0
	0.23
	95.7%

	合计
	150.78
	5.74
	145.04
	90.42
	52.1
	15.35
	36.78
	54.62
	95.4%


6.3土壤流失控制比
工程位于北方土石山区，根据SL190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》，本区土壤容许流失量为200t/km2•·a。

根据监测数据统计计算，本工程项目区试运行期土壤侵蚀模数综合值为180t/km2·a，土壤流失控制比为1.1，分区土壤流失控制比计算结果见表6.3-1。

表6.3-1  土壤流失控制比计算表
	　工程分区
	　建设区面积
	土壤侵蚀模数（t/km2•a）
	土壤流失控制比

	
	（hm2）
	试运行期
	容许值
	

	路基工程区
	128.9
	200
	200
	1.0

	桥涵工程区
	1.66
	200
	200
	1.0

	取弃土场区
	8.70
	160
	200
	1.3

	施工营地区
	10.47
	180
	200
	1.1

	施工道路区
	1.05
	200
	200
	1.0

	合计
	150.78
	　
	　
	1.1


6.4拦渣率与弃渣利用情况
本项目一标段建设期间填方大于挖方，工程施工不产生的弃土。
工程施工表土剥离47.34万m3就近临时堆土堆放，在密目网遮盖、播撒草籽等措施防护下得到有效拦挡。拦渣率达到98%。
6.5林草植被恢复率
根据监测数据计算，本工程林草植被恢复率为97%，见表6.6-1。

6.6林草覆盖率
根据监测数据计算，本工程林草覆盖率为24%，各工程分区林草覆盖率，见表6.6-1。

表6.6-1  林草植被恢复率及林草植被覆盖率计算表

	工程分区
	建设区面积
	可恢复植被面积
	植物措施面积
	林草植被恢复率
	林草覆盖率

	
	（hm2）
	（%）

	路基工程区
	128.90 
	32.00 
	31.20 
	97.5%
	24.2%

	桥涵工程区
	1.66 
	0.06 
	0.06 
	95.2%
	3.6%

	取弃土场区
	8.70 
	5.53 
	5.26 
	95.1%
	60.5%

	施工营地区
	10.47 
	0.28 
	0.26 
	92.9%
	2.5%

	施工道路区
	1.05 
	0.00 
	0.00 
	　
	　

	合计
	150.78 
	37.87 
	36.78 
	97.1%
	24.4%


6.7防治指标监测评价
汇总以上监测效果指标，见表6.7-1，可以看出试运行期S404宿城至皖苏界改建工程一标段水土保持六项指标均达到设计要求。
表6.7-1试运行期防治指标分析汇总表
	防治指标
	（建设类）
二级标准
	方案设计标准
	实际监测值
	监测评价

	
	
	
	
	

	扰动土地整治率（%）
	95
	95
	98
	达标

	水土流失总治理度（%）
	85
	87
	95
	达标

	土壤流失控制比
	0.7
	1
	1.1
	达标

	拦渣率
	95
	95
	98
	达标

	林草植被恢复率（%）
	95
	97
	97
	达标

	林草覆盖率（%）
	20
	22
	24
	达标


7结论
7.1水土流失动态变化
7.1.1防治责任范围的分析评价
根据宿州市水利局《S404宿城至皖苏界改建工程水土保持方案报告书（报批稿）》（宿水管函〔2016〕39号），本项目水土流失防治责任范围共175.48hm2，其中项目建设区总面积161.36hm2，直接影响区总面积14.12hm2。根据实测，结合设计、施工资料及调查，项目建设区面积150.78hm2，水土流失防治责任范围面积150.78hm2。实际监测与方案批复的水土流失防治范围相比，小24.70hm2。
7.1.2土石方变化的分析评价
本工程方案设计开挖土石方149.5万m2，回填土石方214.02万m3，外借土方84.24万m3，弃方19.72万m3，根据实测，工程建设期实际开挖土石方总量为184.33万m3，总填方量为255.03万m3，借方70.90万m3。

7.1.3防治标准的分析评价
S404宿城至皖苏界改建工程一标段区以种植农作物为主，植被较好，水土流失背景值200t/km2/a，工程建设期最大水土流失强度估算值5000t/(km2·a)。试运行期土壤侵蚀处于微度侵蚀状态。在建设单位和施工单位的共同努力下，在水行政主管部门的监督管理下，S404宿城至皖苏界改建工程一标段按照批复是水土保持方案实施了水土保持工程措施、植物措施和临时措施，在水土保持方面做了大量工作，取得了良好效果。经对监测资料整理分析计算，S404宿城至皖苏界改建工程一标段防治责任范围内扰动土地治理率98%，水土流失总治理度95%，土壤流失控制比1.1，拦渣率98%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率24%，各项指标均达水土保持方案设计目标值。

7.2水土保持措施评价
本项目建设单位宿州交通投资集团有限公司投入了大量资金用于水土保持工程建设工作。路基工程区、桥涵工程区、取弃土场区、施工营地区、施工道路区实施的排水沟、排水管、雨水井、沉砂池以及护坡等工程措施，运行效果良好；栽种的乔木、灌木和草坪，长势良好，成活率高；临时占地区域经复垦耕种，已恢复原地貌。项目建设过程中，将工程措施、植物措施和临时措施结合实施，做到工程防护与生态防护相统一，开发建设造成的水土流失得到有效控制，防治责任范围区内的土壤侵蚀强度低于项目区水土流失容许值；林草措施各项指标符合水土保持方案设计标准，且质量优良，水土保持工程的实施明显改善了项目区的生态环境。

7.3存在问题及建议
路基工程区植物措施实施时间较晚，建议加强苗木、草皮等植物措施后期管护。

7.4综合结论
S404宿城至皖苏界改建工程一标段在建设过程中，建设单位和施工单位将水土保持工程纳入到主体工程管理体系，按照水土保持方案要求，落实水土保持工程措施、植物措施与临时防护措施，重视水土流失防治与生态环境保护工作。根据监测结果分析，该工程各项水土保持措施落实到位，水土流失防治效果较好，实现了《S404宿城至皖苏界改建工程一标段水土保持方案报告书》中提出的水土流失防治目标，达到了《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）建设类项目二级标准的要求。

一标段









